| Alt İşveren/Yüklenici Kontrol Tarihi: Firma Unvanı: Temsilcisi Adı Soyadı: Kule: Lokasyon: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E: Evet H: Hayır N/A: Uygulanamaz |  |  |  |  |  |
| DOKÜMANTASYON |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Çalışacak personelin isim ve görev listesi mevcut mu? |  |  |  |  |
| 2 | Çalışacak personelin iş sağlığı ve güvenliği eğitim sertifikaları mevcut mu? (Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde her yıl 16 saat) |  |  |  |  |
| 3 | Çalışmalarda kullanılacak araç varsa, ruhsat fotokopileri ve sürücülerin ehliyet & SRC fotokopileri mevcut mu? |  |  |  |  |
| 4 | OSGB’den hizmet alınıyorsa İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi, Diğer Sağlık Personeli Sözleşme suretleri mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5 | Bireysel İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi varsa sözleşme suretleri mevcut mu? |  |  |  |  |
| 6 | Personellerin görevli İş Yeri Hekimi tarafından onaylanmış ve sondaj faaliyetlerindeki görevlerinde çalışabileceklerini gösteren sağlık raporu mevcut mu? |  |  |  |  |
| 7 | Gece, yüksekte, vardiyalı ve/veya gürültülü ortamlarda çalışacaklar için görevli İş Yeri Hekimince onaylanmış, çalışabileceğine dair sağlık raporu mevcut mu? |  |  |  |  |
| 8 | Mutfak ve temizlik işinde çalışan personellerin, hijyen ve sanitasyon eğitim belgeleri, işyeri tehlike sınıfına uygun sürelerde alınmış sağlık raporları ile İSG Eğitim Sertifikaları mevcut mu? |  |  |  |  |
| 9 | Çalışanların mesleki uzmanlık/yeterlilik/operatörlük belgeleri (vinç, forklift vb. operatör belgesi, kaynakçı belgesi, EKAT belgesi vb.) var mı? |  |  |  |  |
| 10 | Sondör, Başsondör ve kule mühendislerinin IWCF Kuyu Kontrolü Eğitimi aldıklarına dair geçerli sertifikaları mevcut mu? (Sertifika tarihlerini not ediniz.) |  |  |  |  |
| 11 | Vinç, forklift vb. iş makinesi kullanan çalışanın operatör belgesi var mı? (Ehliyete işlenmiş olanların kısıtlama kod kontrolü) |  |  |  |  |
| 12 | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında kullanılacak makine, ekipman, aksesuar ve taşıyıcılarının (caraskal, havalı vinç, vinç, forklift, transpalet, sapan, kıskaç, kompresör, basınçlı kap, hidrofor vb.) yıllık periyodik kontrol belgeleri mevcut mu? |  |  |  |  |
| 13 | Lokasyon ve kule özelinde güncel İSG Risk Değerlendirmesi yapılmış mı? İmzaları tam mı? (Her proje öncesinde risk değerlendirmelerin güncellenmiş olması gerekmektedir.) |  |  |  |  |
| 14 | Lokasyon ve kule özelinde güncel Çevresel Boyut Etki Değerlendirmesi yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 15 | Acil durum planı var mı? Hazırlanan plan tüm çalışanların erişebileceği bir yere yerleştirildi mi? Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinde her 30 çalışana en az birer kişi olacak şekilde acil durum ekipleri belirlenmiş mi ve bu ekiplerin olduğu listeler çalışanların göreceği yerlere asılmış mı? |  |  |  |  |
| 16 | İlkyardım sertifikalı çalışan var mı? (10 kişide en az 1 kişi) |  |  |  |  |
| 17 | İşyeri ortam ölçümleri yapılmış mı? Ortam ölçümünde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin aksiyon alınmış mı? (Yılda 1 kez akredite kuruluşa yaptırılmış ölçüm sonuçları ve her lokasyon değişiminde de spud öncesi kalibrasyonlu cihazlar ile yapılmış ortam ölçümleri raporları olmalı. Rapor tarihleri not edilmeli.) |  |  |  |  |
| 18 | Kullanım suyu analizi yapılmış mı? Analiz değerleri uygun mu? (Analizi yapan yer, analiz tarihi ve numune alınan su kaynaklarını belirtiniz.) |  |  |  |  |
| 19 | Kuledeki ekipman ve barakalar statik elektrik, yıldırım ve elektrik kaçaklarına karşı topraklanmış ve topraklama direnci ölçümleri yapılmış mı? Topraklama değerleri 3 ohm altında mı? |  |  |  |  |
| 20 | İSG kurulu var mı? Kurul tutanakları var mı? (50 ve üzeri personel için) |  |  |  |  |
| 21 | Çalışan temsilcisi (2 ile 50 arasında çalışanı bulunan işyerleri için 1, 50 ile 100 arasında çalışanı bulunan işyerleri için 2 kişi) var mı? |  |  |  |  |
| 22 | Yangın ekipmanlarının periyodik kontrol kayıtları var mı? |  |  |  |  |
| 23 | Acil durum, yangın, blowout vb. tatbikatları yılda en az bir defa yapılıyor ve kayıt altına alınıyor mu? (Son yapılan tatbikat tarihini belirtiniz.) |  |  |  |  |
| 24 | İş kazalarının tutanakları tutuluyor mu? SGK’ ya bildirimi yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 25 | İş İznine tabi çalışmalar (Yüksekte çalışma, kazı-hafriyat işleri, sıcak iş, kapalı alana giriş, kaldırma/indirme işleri, elektrik bakım işleri, yalnız çalışma, görev yeri dışında çalışma) için İş İzin Formu dolduruluyor mu? Kule yöneticisi / kule mühendisi formları eksiksiz olarak imzalıyor mu? |  |  |  |  |
| 26 | Yıllık Eğitim planı var mı? |  |  |  |  |
| 27 | Atık Yönetim Planı ve Çevresel Acil Durum Planı mevcut mu? |  |  |  |  |
| 28 | Bertaraf edilen atıklara ilişkin kayıtlar mevcut mu? |  |  |  |  |
| 29 | Kullanılan kimyasal maddelerin ve basınçlı tüplerin Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS) mevcut mu? |  |  |  |  |
| 30 | Tehlike alanları (zone) sınıflandırılıp harita şeklinde herkesin görebileceği bir yere asılmış mı? Hazırlanmış zone haritası iş yeri tehlikeleri açısından uygun mu? |  |  |  |  |
| ELEKTRİK |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Elektrik pano önlerinde yalıtkan paspas var mı? |  |  |  |  |
| 2 | Elektrik pano üzerinde uyarı levhaları var mı? |  |  |  |  |
| 3 | Elektrik pano kapakları kilitli mi? |  |  |  |  |
| 4 | Elektrik panolarında ve yaşam barakalarında kaçak akım rölesi mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5 | Elektrik kabloları kullanım için uygun, genel olarak iyi durumda ve hasarsız mı? |  |  |  |  |
| 6 | Elektrik kabloları güvenli yerlere yerleştirilmiş mi? (Ör; takılma riski yaratmayacak şekilde ve su birikintilerinden uzak.) |  |  |  |  |
| 7 | Elektrik fişleri ve prizleri dışarıda kullanım için uygun ve hasarsız mı? |  |  |  |  |
| 8 | Elektrik kabloları ve prizlerindeki yük durumu uygun mu? (Ör; bir prize bir kablo mu geliyor?) |  |  |  |  |
| 9 | Kabloların uzatılması gerektiği durumlarda, uygun bağlantı araçları sağlanmış mı ve bağlantı güvenli bir şekilde yapılmış mı? (Örn. dış ortamda yağmur, rüzgar ve toza dayanıklı bağlantı elemanları kullanılmalı) |  |  |  |  |
| 10 | EKED (Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) Uygulanıyor mu? |  |  |  |  |
| 11 | Sondör barakasında, çamurcu barakasında ve numune barakasında ısıtıcılar, klimalar ve elektrik tesisatı exproof mu? |  |  |  |  |
| 12 | Mast aydınlatmaları, çamur tankları aydınlatmaları ve elektrik tesisatı exproof mu? |  |  |  |  |
| 13 | Topraklama hatları ve bağlantı noktaları uygun durumda mı? |  |  |  |  |
| 14 | Kullanıma uygun, exproof telsiz ve el feneri var mı? |  |  |  |  |
| 15 | Güç kontrol odası, jeneratör odası, yüksek voltaj panellerinin bulunduğu yerlere “İzinsiz Girilmez” ikaz levhası asılı mı ve kapıları kilitli mi? |  |  |  |  |
| 16 | Güç kontrol odası, jeneratör odası, yüksek voltaj panellerinin bulunduğu yerlerin kapısında kule elektrikçilerinin iletişim bilgileri mevcut mu? |  |  |  |  |
| 17 | Elektrikçi personelin yaptığı işteki voltaj değerine uygun koruma sağlayan izole eldiveni ve ayakkabısı mevcut mu? Kullanıyor mu? |  |  |  |  |
| 18 | Tüm elektrikli el aletleri ve elektrikli mutfak-çamaşırhane-yaşam alanları araç gereçleri ayda en az 1 kez kontrol listesi kullanılarak kontrol ediliyor mu ve kayıtları mevcut mu? |  |  |  |  |
| PLATFORM VE TANK ÜSTLERİ |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Platform korkulukları tam ve iyi durumda mı? |  |  |  |  |
| 2 | Platform saçları kaymaya karşı uygun malzemeden yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 3 | Platformda iş emniyetine aykırı delik ve açıklık var mı? |  |  |  |  |
| 4 | Platform bakım aralık muhafazaları düzgün ve sağlam mı? |  |  |  |  |
| 5 | Platform kaydırıcı malzemelerden (çamur, yağ, petrol vb.) temizlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 6 | Platforma bağlanan merdivenler düzgün ve merdiven korkulukları yerinde mi? |  |  |  |  |
| 7 | Platformda yeterli sayıda ikaz levhası mevcut mu? |  |  |  |  |
| 8 | El aletleri, geçişi engellemeyecek ve kolay ulaşılabilecek şekilde yerleştirilmiş mi? |  |  |  |  |
| 9 | Korkuluklar ve yürüme yolları emniyetli mi? |  |  |  |  |
| 10 | Manevra yeri korkulukları sağlam ve tamam mı? |  |  |  |  |
| 11 | Tankların üzeri kaymayı önleyici malzemeden yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 12 | Tankların üzerinde yürümeyi engelleyici açıklık var mı? |  |  |  |  |
| 13 | Çamurcu barakası temiz ve içindeki ısıtıcı exproof mu? |  |  |  |  |
| 14 | Platform ve tank üzerinde üst korkuluk var mı? En az 1,1 m yüksekliğinde ve sağlam mı? |  |  |  |  |
| 15 | Platform ve tank üzerinde orta korkuluk var mı? Yaklaşık 50 cm yüksekliğinde ve sağlam mı? |  |  |  |  |
| 16 | Platform ve tank üzerinde 10 cm yükseklikte topuk levhası / tekmelik var ve sağlam mı? |  |  |  |  |
| 17 | Hopper ve eleğin bulunduğu alana en fazla 10 saniye uzaklıkta ve ulaşım yolunda herhangi bir engel olmayacak şekilde acil göz yıkama ve vücut duşu istasyonu mevcut mu? Kullanım suyuna bağlanıp, yeterli basınca sahip mi? |  |  |  |  |
| 18 | Çamur tankları pervanelerin üstüne denk gelen çamur tankı zemin ızgaraları özel bir işaretleme (pervane üstünden çubukla ölçüm yapılmaması için) ile belirtilmiş mi? |  |  |  |  |
| KALDIRMA VE İLETME İŞLERİ |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Bütün kaldırma ve iletme ekipmanları üzerinde Güvenli Çalışma Yükü işaretlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 2 | Kulede en az bir adet forklift bulunuyor mu? |  |  |  |  |
| 3 | Yük kaldırılma operasyonlarında İş İzin Sistemi etkin olarak uygulanıyor mu? |  |  |  |  |
| 4 | Tüm kancalarda emniyet mandalı bulunuyor ve çalışır durumda mı? |  |  |  |  |
| 5 | Yükün kontrolü için yönlendirme halatı kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 6 | Askıdaki yüke elle temas etmemek için gerekli aparatlar (hand free tools) mevcut mu? |  |  |  |  |
| 7 | Tüm kaldırma ve iletim ekipmanları iyi durumda ve hasarsız mı? |  |  |  |  |
| 8 | Kulede mevcut sabit/mobil crane ve forklift için günlük bakım formları tutuluyor mu? |  |  |  |  |
| 9 | Kaldırma işlerinde kullanılan sapanların iş öncesi gözle kontrolü sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 10 | Platformda kullanılan havalı-hidrolik vinçlerin kancaları fırdöndü mü? |  |  |  |  |
| 11 | Her farklı çaptaki casing, BHA, DP vb. ekipmanların hangi yöntem ve kaldırma- iletme ekipmanları/malzemeleri ile kaldırılacağı/indireleceği hususunda detaylı (sapan uzunluğu, kanca tipi vb tüm bilgiler) bir talimat-prosedür mevcut mu? |  |  |  |  |
| MAKİNE VE EKİPMAN |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Makine ve ekipman üzerinde uyarı sistemleri var mı? (Ör; geri vites alarmı, turuncu uyarı ışığı) |  |  |  |  |
| 2 | İş ekipmanlarında (grup motoru, jeneratör, elek, mikser vb.) acil durdurma butonu var mı? |  |  |  |  |
| 3 | Hareketli makinelerde (forklift, vinç vb.) operatör için emniyet kemeri mevcut ve kullanıma uygun mu? |  |  |  |  |
| 4 | Makine ve ekipman çevresindeki alan kontrol edilmiş ve tehlikeli durumlar ortadan kaldırılmış mı? (Ör; yetki alanı ve işaretleme) |  |  |  |  |
| 5 | Makinelerin çalıştığı yerlerde, zemin koşulları güvenli hale getirilmiş mi? ( Ör; Zeminde çökme, balçık var mı? yeterince stabilize vb.serilmiş mi?) |  |  |  |  |

| BASINÇLI GAZ TÜPLERİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Basınçlı gaz tüplerinin üzerindeki basınç manifoldu, regülatör sağlam mı? Alev geri tepme ventili (regülatör ve şaloma çıkışları için) var mı? |  |  |  |  |
| 2 | Tüpler dik konumda, düşmeye karşı önlem alınmış mı? Kullanılmayan tüplerin muhafazaları takılmış mı? |  |  |  |  |
| 3 | Basınçlı gaz tüpleri için tüp alanı mevcut mu? Gerekli güvenlik tedbirleri alınmış mı? |  |  |  |  |
| 4 | Basınçlı gaz tüpleri araba ile taşınıyor mu? Yangın söndürme cihazı mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5 | Tüplerin gaz hortumları ve bağlantıları uygun mu? |  |  |  |  |
| 6 | Basınçlı gaz tüpleri ve LPG tüplerinin hidrostatik basınç testleri yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 7 | Yanıcı ve yakıcı gaz tüpleri ayrı ayrı yerlerde depolanmış ve aralarında en az 6 m güvenli mesafe bırakılmış mı? |  |  |  |  |
| 8 | Yanıcı ve yakıcı gaz tüpleri ısınan malzemeden en az 6 m uzakta depolanmış mı? |  |  |  |  |
| 9 | Tüplerin etiket ve içerik bilgileri kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 10 | Kaynakçının kaynak işine uygun kişisel koruyucu donanımı mevcut mu? Kullanıyor mu? |  |  |  |  |
| 11 | Yüksekte çalışması söz konusu kaynakçıların, “Yüksekte Güvenli Çalışma” eğitimi var mı? |  |  |  |  |
| 12 | Vana çıkışı ve regülatör diş bağlantısı uygun mu? |  |  |  |  |
| 13 | Regülatör ve şaloma gaz çeşidiyle uyumlu mu? |  |  |  |  |
| 14 | Oksijen (mavi) ve asetilen (kırmızı) hortumları ayrı renkli ve TS 3821 standartına uygun mu? |  |  |  |  |
| EL ALETLERİ |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | El aletleri ve ekipmanlar iyi ve hasarsız durumda mı? |  |  |  |  |
| 2 | Çalışanlar el aletlerinin ve ekipmanların doğru kullanımı ile ilgili eğitim almış mı? |  |  |  |  |
| 3 | Çalışanlar el aletlerinin kullanımı ile ilgili tehlikelere karşı kişisel koruyucu ekipman kullanıyorlar mı? (Ör; eldiven, göz ve yüz koruması, kulak koruması) |  |  |  |  |
| 4 | Ekipmanlar, üreticisi tarafından yerleştirilmiş koruma ve muhafazalara sahip ve korumalar ekipmanın üzerinde mi? |  |  |  |  |
| 5 | Elektrikli aletler için kullanılan elektrik kaynağı güvenli, iyi durumda ve hasarsız mı? |  |  |  |  |
| 6 | Elektrik prizleri yeterli, iyi durumda ve yükü normal mi? (Ör; tek prize giren tek kablo) |  |  |  |  |
| 7 | El aletleri ve ekipmanların orijinalliği (standartlara uygunluğu) korunuyor mu? |  |  |  |  |
| 8 | Tüm el aletleri ayda en az 1 kez kayıt altına alınıyor mu? |  |  |  |  |
| 9 | Kıvılcım ve çapak sıçramasına karşı uygun malzemeden yapılmış fiber saplı balyozlar mevcut mu? |  |  |  |  |
| YÜKSEKTE ÇALIŞMA |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Yüksekte çalışacak personelin paraşüt tipi emniyet kemeri var mı? Kullanım ömrüne uygun mu? Emniyet kemerinin bağlanacağı sağlam bir yer var mı? |  |  |  |  |
| 2 | Derikmen kaçış sistemi mevcut ve halatın ucu emniyetli bir yere bağlanmış mı? |  |  |  |  |
| 3 | Yüksekte çalışmalarda Yatay-Dikey Yaşam hattı, düşüş durdurucu vb. önlemler alınmış mı? |  |  |  |  |
| 4 | Derikmen kaçış sistemi, geri sargılı düşüş durdurucu, yatay-dikey yaşam hatları vb. yüksekte çalışma sistemlerinin bakım ve testleri yapılmış ve kayıt altına alınmış mı? (Bakım ve test tarihini belirtiniz.) |  |  |  |  |
| 5 | Yaşam barakaları üstüne çıkılmasını engellemek için nakliyat öncesi ve sonrasında zeminden kanca-vinç bağlantısını sökmek-bağlamak için sabit halat ve o-ring kurulumu tüm barakalar da mevcut mu? |  |  |  |  |
| 6 | Korkuluksuz alanda yapılacak yüksekte çalışmalar için “Yüksekten Kurtarma Planı” hazırlanıp, İş İznine ek olarak ekleniyor mu? |  |  |  |  |
| UYARI LEVHALARI |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Toplanma bölgeleri belirlenmiş ve levha ile belirtilmiş mi? (zıt yönde en az iki tane) |  |  |  |  |
| 2 | Lokasyon girişinde “YABANCILARIN GİRMESİ TEHLİKELİ VE YASAKTIR” , “SİGARA İÇMEK YASAKTIR” , “ATEŞLE YAKLAŞMA”,“KKD ni KULLAN” ve hız limitleri gibi ikaz levhaları mevcut mu? |  |  |  |  |
| 3 | Kule genelinde sağlık ve güvenlik levhaları yeterli mi? |  |  |  |  |
| 4 | Rüzgar gülü veya rüzgar torbası (en az 2 adet) mevcut mu? |  |  |  |  |
| 5 | İlan panosu var mı? |  |  |  |  |
| 6 | Tehlikelerin olduğu yerlerde (ör; mud-pit, cellar havuzu, check-shot) çalışanların bu tehlikelerle karşı karşıya kalmalarını engellemek amacı ile bariyer/kafes tel yerleştirilmiş mi? |  |  |  |  |
| 7 | Gece çalışmaları da göz önünde bulundurularak, bariyerlerin görünürlüğü sağlanmış mı? (Ör; kırmızı/beyaz şerit, ışıklandırma vb.) |  |  |  |  |
| 8 | Bariyerlenmiş alandaki tehlikelerden çalışanları haberdar etmek için işaretler asılmış mı? (Ör; "Dikkat - Derin Kazı") |  |  |  |  |
| 9 | Uyarı levhaları tehlikeden yeteri kadar uzağa yerleştirilmiş mi? |  |  |  |  |
| 10 | Acil durumlar için kullanılan ekipmanların (YSC, BA, SCBA, göz ve vücut duşu, ilk yardım sandığı, sedye, çevre acil durum müdahale malzemeleri vb.) yerleşim planı ve Acil Durum Kaçış güzergahı hazırlanıp, herkesin görebileceği yerlere asılmış mı? |  |  |  |  |
| TRAFİK |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Yolların bakımı iyi bir şekilde yapılıyor ve zemin koşulları araçların rahat bir şekilde hareket etmesi için uygun mu? |  |  |  |  |
| 2 | Lokasyona gelen yol ve lokasyon zemini iyi durumda mı? |  |  |  |  |
| 3 | Araç park yerleri iyi bir şekilde belirlenmiş ve yayaların parktan çalışma alanlarına veya ofislere geçişlerinde araçlarla karşı karşıya kalma riski en aza indirilmiş mi? |  |  |  |  |
| 4 | Çalışma alanına giriş/çıkış yolları belirlenmiş, engellerden temizlenmiş ve kayma-takılma risklerinden arındırılmış mı? |  |  |  |  |
| 5 | Lokasyondaki araçlar çıkış yönüne doğru park edilmiş mi? |  |  |  |  |
| KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Sabit tehlikeli gaz algılama sistemi ve sensörleri kurulmuş mu? (H2S, CH4, CO ve CO2) |  |  |  |  |
| 2 | Sınırlandırılmış alan içerisinde cep telefonu kullanılması yasaklanmış mı? |  |  |  |  |
| 3 | Personelin kulede çalışırken; yüzük, küpe, bilezik, kolye, zincir vb. takması yasaklanmış ve kurallara uyuluyor mu? |  |  |  |  |
| 4 | Genel olarak, çalışanlar yaptıkları işe bağlı olan tehlikelerle ilgili KKD kullanıyorlar mı? |  |  |  |  |
| 5 | Çalışanlar tarafından baş koruması (derikmenler için çene bağlı baş koruyucu) kullanılıyor ve bu ekipmanlar iyi durumda ve hasarsız mı? |  |  |  |  |
| 6 | Çalışanlar tarafından göz koruması kullanılıyor ve bu ekipmanlar iyi durumda ve hasarsız mı? |  |  |  |  |
| 7 | Çalışanlar tarafından ayak koruması kullanılıyor ve bu ekipmanlar iyi durumda ve hasarsız mı? |  |  |  |  |
| 8 | Çalışanlar tarafından vücut koruması kullanılıyor ve bu ekipmanlar iyi durumda ve hasarsız mı? |  |  |  |  |
| 9 | Lokasyonda yeterli sayıda (en az 4 adet çoklu, 8 adet tekli) portatif dedektör mevcut mu? Kalibrasyonları yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 10 | Gece çalışmaları sırasında çalışanlar fark edilmeyi artırıcı yansıtıcılı kıyafetler kullanıyor mu ve bu kıyafetler iyi durumda ve hasarsız mı? |  |  |  |  |
| 11 | Çalışanlar tarafından gürültü seviyesinin yüksek olduğu yerlerde kulak koruması kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 12 | Solunumla ilgili tehlikelerin olduğu yerlerde, (ör; tozlu ve dumanlı ortamlar, kimyasallarla çalışmalarda) çalışanlar tarafından solunum koruması (gaz ve toz maskesi, solunum cihazı) kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 13 | Çalışanlar gerekli olduğu yerlerde el koruması kullanıyorlar mı? (Ör; kimyasallarla çalışma, beton ve demir işleri) |  |  |  |  |
| 14 | Çalışanlar uygun olan yerlerde emniyet kemeri kullanıyorlar mı? |  |  |  |  |
| 15 | Çalışanlar bu ekipmanların kullanımı ile ilgili gerekli eğitimi almış mı? Ekipmanları doğru bir şekilde kullanıyorlar mı? |  |  |  |  |
| 16 | Lokasyonda yeterli sayıda (en az 4 adet 45 dk’lık ve en az 6 adet 15 dk’lık) temiz hava çalışma seti (SCBA) ve acil durum kaçış setleri (BA) bulunuyor mu? Temiz ve kullanıma hazır halde mi? |  |  |  |  |
| 17 | Çamurcu barakası içerisinde kullanıma hazır acil durum kaçış seti (BA) ve 1 adet portatif çoklu gaz dedektörü mevcut mu? |  |  |  |  |
| 18 | Darbe Dayanımlı Eldiven (Impact Gloves) tüm personele zimmet tutanağı düzenlenerek teslim edilmiş mi? |  |  |  |  |
| SAĞLIK VE TEMİZLİK |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Çalışma alanı temizlik ve düzenin iyi bir şekilde sağlanabilmesi açısından planlanmış mı? (Ör; yapılan çalışmaya bağlı olarak, yeteri kadar alan var mı?) |  |  |  |  |
| 2 | Birlikte depolanmaması gereken malzemeler (temizlik malzemeleri ve gıda maddeleri veya birbiriyle etkileşime girebilecek malzemeler) aynı yerde mi depolanıyor? (Ör; çalışma alanında ayrılmış bölgelerde depolanmıyor.) |  |  |  |  |
| 3 | Kilerin soğutma sistemi mevcut mu? (Klima soğutma sistemi olarak kabul edilmemektedir) |  |  |  |  |
| 4 | Yemek yeme yerleri temiz ve düzenli mi? |  |  |  |  |
| 5 | Yemekhanede sunulan yemeklerden şahit numune alınıyor ve 72 saat uygun şartlarda saklanıyor mu? |  |  |  |  |
| 6 | Barınma yerlerinde günlük temizlik yapılıyor ve yeterli havalandırma sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| 7 | Banyo ve wc’ler günde en az bir kez temizleniyor ve yeterince havalandırılıyor mu? |  |  |  |  |
| 8 | İlkyardım dolabı/çantasında İşyeri Hekimi’nin belirlediği ilkyardım malzemeleri mevcut mu? |  |  |  |  |
| 9 | Yaralı taşıyıcı sedye mevcut mu? (En az 2 adet) |  |  |  |  |
| 10 | İlkyardım sandığı mevcut mu? |  |  |  |  |
| 11 | Çalışanlar, çalışma alanına uygun bir uzaklıkta temiz içme suyuna ulaşabiliyorlar mı? |  |  |  |  |
| 12 | Kullanım suyu depolanması var ise sağlıklı ve güvenli mi? Depo üzerine “Kullanım Suyu” yazılmış mı? |  |  |  |  |
| 13 | Soyunma odalarında çalışanların iş kıyafetlerinin koymaları için 2 ayrı elbise dolabı var mı? |  |  |  |  |
| 14 | İşçiler için “Sigara İçilebilir” ve “Sigara İçilmeyen” olarak 2 ayrı kapalı dinlenme alanı belirlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 15 | Sigara içme alanı dışında sigara içilmemesi sağlanıyor mu? |  |  |  |  |
| BARAKALAR VE HABERLEŞME SİSTEMİ |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Kuledeki barakalar yaşam standartlarına / sözleşmede belirtilen şartlara uygun mu? |  |  |  |  |
| 2 | İşçi-ortak wc barakası, Çimento Siloları alanı (KKD gereksinimi duymadan erişilebilen alan) yakınına konumlandırılmış mı? |  |  |  |  |
| 2 | Elektrik tesisatı emniyetli ve standarda/ sözleşmede belirtilen şartlara uygun mu? |  |  |  |  |
| 3 | Odalar, mutfak, banyo, wc havalandırma düzeneği yeterli ve uygun mu? |  |  |  |  |
| 4 | Kamp yatakhane barakalarında ısı veya duman dedektörü var mı? |  |  |  |  |
| 5 | Termosifon gibi su ısıtıcılarının girişlerinde basınç tahliye valfı var mı? |  |  |  |  |
| 6 | Tüm elektrikli ısıtıcılarda termostat var ve faal mi? |  |  |  |  |
| 7 | Baraka kapıları dışardan ve içerden kolay açılacak şekilde imal edilmiş mi? |  |  |  |  |
| 8 | Kamp varsa kamp-kule arasında uygun iletişim sistemi var mı? |  |  |  |  |
| 9 | Kule sahasında kritik personel arasında haberleşme için yeterli exproof el telsizi var mı? |  |  |  |  |
| 10 | Kule ile merkez arasında kesintisiz uygun haberleşme sistemi (telefon) var mı? |  |  |  |  |
| 11 | Mud-logging unit ile diğer disiplinler arasında monitör bağlantısı var mı? |  |  |  |  |
| ACİL DURUMLARA HAZIRLIK |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Bakımlı, yeterli ve her zaman kullanıma hazır sabit veya portatif yangın söndürme ekipmanı var mı? |  |  |  |  |
| 2 | Kule yangın söndürme planı sondör, misafirhane, soyunma barakasında veya herkesin göreceği bir yere asılı mı? |  |  |  |  |
| 3 | Yangın söndürme ekipmanı uygun yerleştirilmiş ve yangın söndürme tüplerinin bakım ve kontrol tarihlerini gösterir kartları var mı? |  |  |  |  |
| 4 | “Sigara İçilmez” levhaları uygun yerlere asılmış mı? |  |  |  |  |
| 5 | Sigara içme alanı belirlenmiş ve levha asılmış mı? |  |  |  |  |
| 6 | Sigara içme alanında ilave YSC konumlandırılmış mı? |  |  |  |  |
| 7 | Baraka kapı kolları metalik malzemeden mi yapılmış? |  |  |  |  |
| 8 | Güç kontrol ve enerji dağıtım barakası için CO2’li yangın söndürücü kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 9 | Herhangi bir yangın tehlikesi anında itfaiye araçlarının kuleye giriş çıkış yolları açık mı? |  |  |  |  |
| 10 | Kulede acil durum ve yangın alarm (korna olabilir) tertibatı var mı? |  |  |  |  |
| 11 | Baraka pencerelerini kaplayan demir korkuluklar, acil kaçışa engel olmayacak şekilde monte edilmiş mi? (Sabit olmayan, menteşeli korkuluklar mevcut mu?) |  |  |  |  |
| 12 | Acil Durum Kaçış Güzergahları tahliyeyi engellemeyecek şekilde açık bırakılmış mı? |  |  |  |  |
| 13 | Acil Durum Kaçış Güzergahlarının, enerji kesintileri durumunda yedek aydınlatmaları mevcut mu? |  |  |  |  |
| ÇEVRE KORUMA |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Atık alanları belirlenmiş ve saha yerleşim planında gösterilmiş mi? |  |  |  |  |
| 2 | Çalışma alanı evsel ve kimyasal atıklardan kaynaklı kirlilik oluşmayacak şekilde temiz tutulmakta mı? Çalışma alanında çevresel döküntü olmayacak şekilde tedbirler alınmış mı? Toprak, beton, stabilize alanlar temiz mi? |  |  |  |  |
| 3 | Yakıt, yağ ve sıvı kimyasal depolanan konteynerler/variller/tanklar ve atık kaplarının bulunduğu alan zemininde sızdırmazlık sağlanmış mı? Taşma tavaları mevcut mu? |  |  |  |  |
| 4 | Çalışanların kullanabileceği uygun ve yeterli sayıda tehlikeli atık toplama kapları var mı? Atıklar türlerine uygun kaplarda biriktiriliyor mu? |  |  |  |  |
| 5 | Geri dönüşüme uygun atıklar (plastik, tahta, metal, cam, kağıt vb.) için ayrı atık kapları var mı? |  |  |  |  |
| 6 | Atık kaplarının üzerinde, içerisine atılabilecek atığa ait bilgileri (atık adı, atık kodu, tarih vb.) içeren etiket var mı? |  |  |  |  |
| 7 | Atık toplama kaplarının ağızları sürekli kapalı tutuluyor mu? |  |  |  |  |
| 8 | Atıklar ve atık kapları; geçişi engellemeyecek, yangın, kayma/takılma ve düşme riski yaratmayacak alanlarda depolanıyor mu? |  |  |  |  |
| 9 | Personele çevre koruma konusunda eğitim/bilgilendirme yapılmış mı? Çevre acil müdahale ekipleri belirlenmiş ve tatbikat yapılmış mı? En son tatbikatının tarihi nedir? |  |  |  |  |
| 10 | Çalışma alanında oluşabilecek kirliliklere müdahale için çevre koruma sarf malzemeleri (biyoremidasyon ürünü, absorban ped, absorban sosis vb.) ve acil müdahale kitleri var mı? |  |  |  |  |
| 11 | Kimyasal katkı maddeleri etiketli mi? |  |  |  |  |
| 12 | Evsel nitelikli atık sular ve evsel nitelikli atıklarla ilgili olarak Belediyeden izin alınmış ve anlaşma yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 13 | Fosseptik çukurlarına baraka ve ilgili yerlerden bağlantıları yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 14 | Mud-pitlerin geçirimsizliği ve kanal bağlantıları uygun mu? |  |  |  |  |
| 15 | Çimento siloları ve tanklarının yerleştiği beton alanın mud-pit bağlantı kanalları uygun genişlik ve derinlikte mi? |  |  |  |  |

| KULE VE EKİPMAN KONTROLLERİ MAST |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Mast’a ait çapraz ve pudreller sağlam ve düzgün mü? ( * ) |  |  |  |  |
| 2 | Stand-board iyi durumda mı? |  |  |  |  |
| 3 | Manevra yerinde stand’lerin istif yeri düzgün ve stand’lerin emniyetli şekilde bağlanmasına uygun mu? |  |  |  |  |
| 4 | Mast tırmanma merdiveni sağlam ve düzgün mü? |  |  |  |  |
| 5 | Manevra yerine tırmanma kemeri kullanıma hazır mı? (Amerikan kuleleri içindir) |  |  |  |  |
| 6 | Manevra yeri ile taç makara arasındaki merdivenlerin çevresinde emniyet çemberi var mı? (Romen kuleler içindir) |  |  |  |  |
| 7 | Manevra yeri mast bağlantıları emniyetli mi? ( * ) |  |  |  |  |
| 8 | Mast pimleri tam ve kopilyaları takılı mı? |  |  |  |  |
| 9 | Manevra yeri korkulukları sağlam ve eksiksiz mi? ( * ) |  |  |  |  |
| 10 | Taç makara korkulukları yerinde ve düzgün mü? |  |  |  |  |
| 11 | Hook kilitleme düzeneği çalışıyor mu? |  |  |  |  |
| 12 | Hareketli makara muhafazası ve makaraları iyi durumda mı? |  |  |  |  |
| 13 | Hook-Elevatör bağlantıları emniyetli mi? |  |  |  |  |
| 14 | Swivel yağ kaçırmıyor, bilya sesi yok ve yağ seviyesi normal mi? |  |  |  |  |
| 15 | Crown blockın makara yer değiştirme kayıtları mevcut mu? |  |  |  |  |
| 16 | Bayrak ve direği sağlam ve düzgün mü? |  |  |  |  |
| 17 | Üçlü flaşör (Yükseklik ikaz lambası) çalışıyor mu? ( * ) |  |  |  |  |
| 18 | Asansör korkulukları ve halatı iyi durumda, limit switch ve asansör çalışıyor mu? (Romen kuleler içindir) |  |  |  |  |
| 19 | Casing stabbing board bağlantıları emniyetli, bakımlı ve kontrol edilmiş mi? |  |  |  |  |
| 20 | Dead-line mast bağlantı lastik takozları yerinde ve düzgün mü? |  |  |  |  |
| 21 | Dead-line klemps insertleri halat çapına uygun mu? |  |  |  |  |
| 22 | Dead-line anchor klemps saplamaları tam ve iyi durumda mı? |  |  |  |  |
| 23 | Mast’ın genel bakım ve temizliği iyi durumda mı? |  |  |  |  |
| 24 | Kule kaldırma halatının durumu iyi, düzenli olarak istiflenmiş ve kaydı mevcut mu? (14 kez kule kaldırmadan sonra halat yenisiyle değiştirilir.) |  |  |  |  |
| 25 | Orjinal sertifikalı sondaj halatı iyi durumda ve halat kaydırma, kesme raporu mevcut, ağır csg indirme, jarlama, tahlisiye sonrası gözle kontrolü yapılıyor mu? |  |  |  |  |
| 26 | Tevzi makarası mevcut mu? (Romen kuleler içindir) |  |  |  |  |
| 27 | Kule mastı kaldırılırken yatay pozisyonda 30-40 cm askıya alındı ve 5 dk test edildi mi? ( * ) |  |  |  |  |
| PLATFORM |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Platformdaki hareketli malzemeler (tong anahtarları, çamur muhafazası, DP Spinner, eze torque, power tong vb.) emniyetli bir şekilde sabit bir yere bağlanmış mı? |  |  |  |  |
| 2 | Dizi sökümünde ve bağlanmasında çift tong anahtarı kullanıyor mu? |  |  |  |  |
| 3 | Tong anahtarı çekme halatı klempsleri emniyetli bağlanmış mı? |  |  |  |  |
| 4 | Tong anahtarı dengeleme halatı bağlantı klempsleri uygun mu? |  |  |  |  |
| 5 | Tong anahtarı dengeleme halatı (9/16”) sağlam mı? |  |  |  |  |
| 6 | Tong anahtarı kontra halatı (3/4”) sağlam ve klempsleri yeterli ve düzgün mü? (114 mm eşit mesafeli 4 klempsli) |  |  |  |  |
| 7 | Tong dies emniyet pimleri takılı mı? |  |  |  |  |
| 8 | Tong anahtarı çene pimlerinin alt somunları takılı ve güvenlik telleri bağlı mı? |  |  |  |  |
| 9 | Eze torque ve tong anahtarları kontra halatlarının bağlandığı dikmeler (back up post) kule alt şaselerine emniyetli bağlı mı? |  |  |  |  |
| 10 | Tong anahtarı dengeleme ağırlıkları emniyetli bir yere asılmış mı? |  |  |  |  |
| 11 | Kule envanterinde bulunan “Tong Anahtarı” nın kg cinsinden maksimumm çekme değeri: ………….. Bu değerin üzerinde çekme yapılmaması için relief valf bu değere set edilmiş mi? |  |  |  |  |
| 12 | İnspekte raporunda belirtilen tüm sondaj ekipmanlarının seri numaraları ekipmanlarla uyumlu mu? |  |  |  |  |
| 13 | Slip kolları iyi, kol bağlantı pimleri ve kopilyaları tamam mı? |  |  |  |  |
| 14 | Slip dogs iyi durumda ve dog emniyet pimleri takılı mı? |  |  |  |  |
| 15 | Cat-line halatı (5/8”) iyi durumda ve cat-head pürüzsüz bir yüzeye sahip ve muhafaza hilali takılı mı? |  |  |  |  |
| 16 | Rotary hose emniyet zinciri takılı mı? |  |  |  |  |
| 17 | Platform şase pimleri takılmış mı? |  |  |  |  |
| 18 | Şase pimlerinin orjinal kopilyaları takılmış mı? |  |  |  |  |
| 19 | Rotary masası kilitleme sistemi çalışıyor mu? |  |  |  |  |
| 20 | Stand-pipe alt tarafında Bleed-off valve var mı? |  |  |  |  |
| 21 | “V door” zinciri sürekli bağlı mı? |  |  |  |  |
| 22 | Havalı vinç uygun kapasitede ve faal mi? |  |  |  |  |
| 23 | Sondör panelindeki göstergeler eksiksiz mi? - Ağırlık g) Casing basınç - SPP h) Alarmlı gelen çamur debi - RPM i) Alarmlı tank seviye - SPM (1), SPM (2) j) Trip tank hacmi - Tong Torque k) Rotary Torque |  |  |  |  |
| 24 | Sondör kumanda panelindeki göstergeler ve valfler eksiksiz ve faal mi? - Hava basınç (airpressure) göstergesi - Grup ve pompa motor RPM göstergeleri - Gaz ayar valve (4) adet - Grup (3), pompa (2), clutch kumanda valveleri (5) adet - High ve Low clutch valve (1) adet - Rotary hareket ve frenleme valve (1) adet - Drawworks vites valve (1) geri vites (1) adet - Ana debriyaj hareket ve frenleme valve (1) adet - Catworks veya cathead hareket ve frenleme valve (1) adet - Sondör el freni kumanda valve (1) adet - Sağ ve sol tong anahtar valve (2) adet - Kronomatik tahliye valve (1) adet - Drawworks vites dengeleme valve (1) adet - Çamur pompası acil stop star düzeneği (1) adet |  |  |  |  |
| 25 | Elevatör kollarının takıldığı kilit saplamaları yerinde ve sıkılı mı? |  |  |  |  |
| 26 | Elevatör açma-kapama düzeneği düzenli çalışır durumda mı? |  |  |  |  |
| DRAWWORKS VE TRANSMİSYON |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Hareketli ve dönen makine aksamı (shaft, clutch, kasnak, kayış, kaplin) üzerinde muhafazalar var mı? |  |  |  |  |
| 2 | Transmisyon zincir muhafaza kapakları düzgün mü? |  |  |  |  |
| 3 | Yağ kaçağı yok mu? |  |  |  |  |
| 4 | Drawworks mekanik freni iyi durumda mı? |  |  |  |  |
| 5 | Fren balataları iyi, saplama ve somunları yerinde mi? |  |  |  |  |
| 6 | Havalı fren çalışıyor ve kullanıma hazır mı? |  |  |  |  |
| 7 | Drawworks etrafındaki merdiven ve korkulukları tam ve emniyetli mi? |  |  |  |  |
| 8 | Drawworks ve transmisyon şase ara parçaları yerinde ve pimleri takılı mı? |  |  |  |  |
| 9 | Transmisyon, drawworks, catworks, cathead, power-end yağ seviyeleri normal, yağlama iyi, yağın genel görünüşü iyi durumda mı? |  |  |  |  |
| 10 | Drawworks ve transmisyon üzerindeki hava hatları standart renginde boyanmış mı? |  |  |  |  |
| 11 | Tambur muhafazası yerinde ve tamburda yeterli miktarda halat sarılı mı? |  |  |  |  |
| 12 | Tambur-halat bağlantı klemps ve saplamaları tam ve düzgün mü? |  |  |  |  |
| 13 | Catworks, drawworks, cathead, transmisyon, çamur pompası power-end yağlama pompası ve basınç saatleri faal mi? |  |  |  |  |
| 14 | Transmisyon zincir muhafaza kapakları mevcut mu? |  |  |  |  |
| ##### SİRKÜLASYON SİSTEMİ VE ÇAMUR TANKLARI |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Çamur tabancalarının emniyet pim ve zincirleri takılı mı? (Amerikan kuleleri içindir) |  |  |  |  |
| 2 | Pompa çıkışı ile kelly lower-cock arasındaki hatlar, tabanca hatları, vanalar, pre-spud presure test chart ve raporu var mı? En son test tarihi: ( ** ) Test basıncı: |  |  |  |  |
| 3 | Mud gas seperator/De-Gasser çalışır durumda ve choke/flare hattına bağlı mı? Choke hattından doğrudan ikinci bir direkt flare hattı var mı? ( *** ) |  |  |  |  |
| 4 | Karıştırıcıların shaft muhafazaları ve elek motoru soğutma fan muhafazası takılı mı? |  |  |  |  |
| 5 | Çamur tankı ve elekte havalandırma (petrol bazlı çamur ile çalışırken) yeterli mi? |  |  |  |  |
| 6 | Elek; elektrik motoru exproof ve transmisyonu ile birlikte muhafazalı ve emniyetli mi? |  |  |  |  |
| 7 | Çamur pompalarında sigorta mevcut ve gömlek çapına uygun pim takılmış mı veya sigorta basınç ayarı yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 8 | Çamur pompalarında sigorta tahliye deliği emniyetli şekilde emiş hattına yönlendirilmiş mi? |  |  |  |  |
| 9 | Çamur pompası shaft, kayış, kasnak ve transmisyon muhafazaları mevcut ve emniyetli durumda mı? |  |  |  |  |
| 10 | Yüksek basınçlı (1000 psi ve üstü) hatlara, basınç değerleri, plakalar halinde yazılıp yapıştırılmış ve hatların salınım, titreşim hareketlerini minimize etmek için uygun vasıtalara sabitlenmiş mi? |  |  |  |  |
| 11 | High pressure ve low pressure hatları arasına sigorta konmuş mu? |  |  |  |  |
| 12 | Manevra tankı uygun şekilde bağlanmış ve manevralarda manevra formu ile birlikte kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 13 | Katı madde kontrol ekipmanları (Elek, De-Gasser, Dessander, Desilter, Mud-cleaner, Decanting Santrifüj) sırasına uygun bağlı mı? |  |  |  |  |
| 14 | Çamur pompası çıkış hortumlarının iki ucunda emniyet zinciri mevcut mu? |  |  |  |  |
| 15 | Çamur pompaları sigorta tahliye hattı kaynak-ilave yapılmadan yekpare olarak yapılmış mı? |  |  |  |  |
| 16 | Basınçlı hatlarda whip check mevcut mu? |  |  |  |  |
| 17 | DP çamur muhafazası mevcut ve çamur çıkışı Flow-Line’e verilmiş mi? |  |  |  |  |
| ##### MOTORLAR-KOMPRESÖRLER VE HAVA HATLARI |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Motor hareketli kısımlarının muhafazaları mevcut mu? |  |  |  |  |
| 2 | Motor egzoz susturucuları mevcut mu? |  |  |  |  |
| 3 | Motor egzoz dumanı ve motorun çalışması normal mi? |  |  |  |  |
| 4 | Motor egzoz gazı soğutma ve kıvılcım önleyici mevcut ve verimli çalışıyor mu? |  |  |  |  |
| 5 | Hava hatları, bağlantıları uygun malzemeden yapılmış ve uygun renkte mi? (Mavi) |  |  |  |  |
| 6 | Kompresör kayış muhafazaları mevcut, kompresörlere bağlı emniyet valfı devrede ve kullanılıyor mu? |  |  |  |  |
| 7 | Hava tüpleri ve kontrol panelinde hava basınç saatleri faal mi? |  |  |  |  |
| 8 | Kurutma ünitesi hava stok tanklarının altındaki su tahliye valfleri faal mi? |  |  |  |  |
| 9 | Kurutma ünitesi hava ısıtma sistemi devrede mi? |  |  |  |  |
| 10 | Grup motorları, pompa motorları, jeneratör motorları üzerindeki sıcaklık, yağ, yakıt, basınç, devir göstergeleri faal mi? |  |  |  |  |
| 11 | Motor sicil kartları düzgün tutuluyor ve devamlı kontrol ediliyor mu? |  |  |  |  |
| 12 | Kompresörlerin sicil kartları tutuluyor mu? |  |  |  |  |
| 13 | Motor araları, geçiş yerleri, temiz, kaymaya mani taban döşemesiyle kaplanmış mı? |  |  |  |  |
| 14 | Jeneratörler toz ve neme karşı korunmalı mı? |  |  |  |  |
| 15 | Kullanılan Jenny makinası ve tabancası standartlara uygun mu? Açma ve kapama tuşları yerinde ve sağlam mı? |  |  |  |  |
| ##### İNSPEKTE RAPORLARI (API-8B) |  |  |  |  |  |
| No | Sorular | E | H | N/A | Yorum/Gerekli Düzeltme |
| 1 | Her bir dizi elemanı, YÜKLENİCİ ile yapılan sözleşmedeki ilgili inspekte tablosunda belirtilen sürelere uygun olarak inspekte edildi mi? |  |  |  |  |
| 2 | Kule inspekte raporu spud öncesi İDARE’ye sunuldu mu? |  |  |  |  |
| 3 | Top Drive, hareketli makara ve kancası, taç makara, dead-line anchors, drill pipe ve casing elevatörleri, elevator link kolları, casing indirme ekipmanları (slipler, spiderlar) ve güvenlik klempsleri inspektesi; İDARE’ye sunuldu mu? |  |  |  |  |
| 4 | Drawworks tamburu ve fren çemberleri, slingler, sondaj halatları ve tüm kaldırma halatları inspektesi İDARE’ye sunuldu mu? |  |  |  |  |

| Operatör Temsilcisi (TPAO) | Kule Mühendisi | Alt İşveren İGÇK Mühendisi | İGÇK Mühendisi (TPAO) | Makine / Elektrik Mühendisi (TPAO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Notlar:

( * ) : * işareti alt yükleniciye atıf yapılacağını ifade eder. Spud öncesi kontrollerde kule montajı tamamlandığı için bazı ekipmanlar sadece uzaktan görsel olarak kontrol edilebilmektedir. Alt yüklenici ekipmanların uygun olduğunu taahhüt eder.

( ** ) : ** işareti sondaja geçilmeden önce Operatör Temsilcisi tarafından test edilip raporlanacağını ifade eder.

( *** ) : *** işareti ilk kuyubaşı yapımından sonra Operatör Temsilcisi tarafından kontrol edileceğini ifade eder.