NUMUNECİ, NUMUNE ALMA VE EKİPMANLARI ŞARTNAMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

TPAO tarafından sondaj, WO, üretim vb. operasyonlar sırasında numune alınması ve numune ekipmanları ilgili standartlar ve teknik şartnameleri belirlenmiştir. Bu standartların TPAO için kazılan (TPAO ortaklıkları dahil) bütün kuyularda uygulanması esastır. TPAO talebi üzerine numunenin ilgili birime gönderilmesi yüklenici sorumluluğunda olup bu işlem için Yükleniciye ek ödeme yapılmaz.

Numune Tipleri (aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydı ile);

- Kesinti numunesi: Sondaj sırasında yüzeye gelen kayaç parçalarına kesinti denir. Bu kesintilerin numunelendirme amacıyla alınma şekillerine göre çeşitleri vardır.

  - Tepsi numunesi: Kesinti numunelerinin çok fazla miktarda geldiğinde herhangi bir litoloji aralığını kaçırmamak için alınan numunedir.

  - Torba numunesi: TPAO tarafından standartları belirlenmiş torbanın içine arşivlemek için konulan kesinti numuneleridir.

    - Yıkanmamış torba numunesi: TPAO tarafından standartları belirlenmiş torbanın içine yıkanmadan konulan kesinti numuneleridir.

  - Zarf numunesi: TPAO tarafından standartları belirlenmiş zarflara arşivlemek için konulan kurutulmuş kesinti numuneleridir.

  - Tabak numunesi: TPAO tarafından standartları belirlenmiş tabak içine Kuyu Jeologu’nun incelemesi için konulan kesinti numuneleridir.

  - Jeokimya numunesi: TPAO tarafından standartları belirlenmiş teneke kutu veya isojar’a, jeokimyasal inceleme için alınan, yıkanmamış kesinti numuneleridir.

- Elek altı numunesi: Kuyu Jeologunun bilgisi dâhilinde eleksiz sondaj yapılması gerektiğinde alınan torba, tabak veya zarfa konulan kesinti numuneleridir.

- Kaçak ve kayganlaştırıcı malzeme numunesi: Kaçak olması durumunda; kullanılacak olan kaçak önleyici malzemelerden veya kayganlaştırıcı yağlar ve petrol’den alınan numunelerdir.

- Karot numunesi: Karot operasyonu sonucu alınan, yıkanmadan sandıklara konan ve etiketlenen numunelerdir.

- Test numunesi: Test operasyonları sonucu alınan ve etiketlenen DST (Drill Stem Test), Swab ve Gaz numuneleridir.

- Log öncesi çamur numunesi: Log operasyonu için çıkış öncesi, daha sonra formasyondan gelen mayi ile karşılaştırmak amacıyla alınan çamur numunesidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Su Bazlı Çamur Kullanılan Operasyonlarda Numune Alımı

1. Kesinti Numunesi

- Arama ve tespit kuyularında her 2 m’de bir, üretim kuyularında beklenir hedef formasyondan 100 m öncesine kadar 10 m’de bir, sonrasında 2 m’de bir, kesinti numunesi alınacaktır.

- Yıkanamayacak kadar yumuşak-dağılgan numuneler yıkanmadan alınacaktır. Bu aralıklar dışında sirkülasyon sonlarında ve Kuyu Jeologu’nun uygun gördüğü derinliklerde numune alınacaktır. Yüzeye gelen kesintiler miktar bakımından elek ile çalışmaya el vermiyorsa (2 m boyunca kesintiler elekten taşıp, numune kaybı yaşanıyorsa), tepsi kullanılarak kesinti numunesi alınmalıdır.

- Çamur eleğinin numune alma noktasına yerleştirilen tepsi, 2 m’lik numune birikiminden sonra kenara alınır. Kesinti tepeciği yıkama eleğine sığacak şekilde ortadan ikiye bölünür.

- Kesinti numuneleri, boyutuna göre 4-20-80 mesh’lik eleklerde yıkanarak alınacaktır. Yüzeye gelen kesinti miktarı ve çapına göre farklı mesh ölçüsüne sahip iki adet elek üst üste konularak çamur eleğinde uygun noktaya yerleştirilir.

Kesinti numuneleri kendi içinde alınma ve saklanma biçimlerine göre sınıflandırılır;

- Torba Numuneleri:

Eleklerde yıkanarak alınan kesintiler numune torbasına konulacaktır. Torba numunesi fırında kurutulacaktır.

- Zarf Numuneleri

Numune torbasında kurutulan kesintilerden bir adet Ar-Ge Merkezi Daire Başkanlığı, bir adet Bölge Jeoloji Müdürlüğü, bir adet MAPEG için  arşivlenmek üzere zarflara konulacaktır.

- Tabak Numuneleri

  - Eleklerde yıkanarak alınan numune, Kuyu Jeologu’nun binoküler mikroskopta inceleyip tariflemesi için ıslak olarak tabağa konulacaktır. Kuyu Jeoloğu istediği takdirde tabak numune sayısını ve aralıklarını sıklaştırabilir.

  - Numune tepsisi ve/veya numune alma eleği, çamur eleğinin yapısına uygun bir şekilde imal edilmelidir.

Eleklerde biriken numuneler hazırlanırken su dışında hiçbir malzeme ile müdahale edilmemelidir.

  - Numune alma derinliği geldiğinde, numune tepsisi ve/veya elekler alınır ve yedekleri zaman kaybetmeden çamur eleğinin önüne konulur. Su ile numune yıkandıktan sonra iki elek birbirinden ayrılır ve alttaki elekten torba-tabak numuneleri alınır.

  - Numune alınırken 2 m’lik sondaj aralığını tam olarak tarifleyebilmesi için numune alma küreği ile pasta dilimi keser gibi alttan itibaren numune alınır.

  - Büyük gözenekli elekte kalan numunelerden, yıkıntı kontrolü ve tarifleme yapılması için Kuyu Jeologu talep ettiğinde tabak numunesi alınacaktır.

  - İlk alınan numune Kuyu Jeoloğu’nun incelemesi için numune tabağına konur.

  - Numune tabağına alınan kesintiler numuneci barakasında veya Mud Logging Unit içerisinde tazyikli olmayan su altında yıkanır. İçerisinde bulunan çamur mümkün olduğunca temizlenir ve numune tabağı aşırı dolu olmayacak şekilde kesinti kaldıktan sonra, derinlik etiketi konulur.

  - Numune tabağına kesinti örnekleri alındıktan sonra numune torbası doldurulur.

  - Possum Belly temizlendiği sırada numune tepsisi ve/veya numune elekleri çamur eleğinin altından kaldırılır. Temizlik bitince çamur eleğinin üzeri yıkanarak numune tepsisi ve/veya elekler tekrar yerleştirilir.

  - Torbalara alınan numuneler kurutma fırınında kurutulur. (90-100 C)

  - Kuruyan numunelerden bir adet Ar-Ge Merkezi Daire Başkanlığı, bir adet Bölge Jeoloji Müdürlüğü, bir adet MAPEG için arşivlenmek üzere zarflara konulur.

  - Hazırlanan torba ve zarf numuneleri arşivlenmek için özel kutulara konur. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus numunelerin ıslak olarak kutulara konulmamasıdır.

Yıkanmamış Torba Numunesi

TPAO ve temsilcisi Kuyu Jeoloğu tarafından talep edildiği takdirde istenilen aralıklarda yıkanmamış torba numunesi alınacaktır. Bu numuneler su geçirmezliğini sağlamak için numune torbalarının içine aynı ebatlarda naylon konulmak suretiyle alınacaktır. Naylon torbanın ağzının kapatılması ısı ile mühürleme veya başka bir güvenli yöntemle yapılır.

Jeokimya Numunesi:

TPAO’nun talep ettiği aralık ve sıklıkta jeokimya numunesi alınacaktır. Jeokimya numunesi alımında yaklaşık 1 litre hacme sahip teneke kutulara veya isojar içerisine kesintiler eleklerden yıkanmadan alınır.

Kutuya 1/3’ü oranında kesinti konduktan sonra üzerine 1/3’ü oranında saf su konur ve bunun üzerine sterilizasyon amacıyla 3-4 damla zefiran damlatılır.

Kutu kapağı sıkıca kapatılır ve hava geçirmemesi için silikonla sızdırmazlık sağlanır.

Silikon kuruduktan sonra kutu ters çevrilir. Kutu ters çevrildikten sonra devrilmemeli, ters dönmemeli ve bu şekilde Ar-Ge Merkezi Daire Başkanlığı’na ulaştırılmalıdır.

- Elek Altı Numunesi:

Eleksiz sondaj yapılması gerektiğinde Kuyu Jeoloğu’na bilgi verilir. Elek altından numune alınmaya devam edilir. Numune, ilgili metreden alındıktan sonra elek altının temizlenmesi çok önemlidir.

- Kaçak Ve Kayganlaştırıcı Malzeme Numunesi:

Kaçak olması durumunda; kullanılacak olan kaçak önleyici malzemeler, kayganlaştırıcı yağlar ve petrol önce Kuyu Jeoloğuna bildirilir. TPAO tarafından gerekli izin verildikten sonra kullanılan kaçak önleyici ve kayganlaştırıcı malzemelerden iki adet numune alınarak, talep edildiği takdirde bir adeti Bölge Jeoloji Müdürlüğü’ne, bir adeti de Ar-Ge Merkezi Daire Başkanlığı’na gönderilecektir.

- Karot Numunesi:

TPAO talebi ve/veya Kuyu Jeologu’nun uygun gördüğü yerlerde karot operasyonuyla karot numunesi alınır. Karot operasyonunda izlenecek yollar aşağıdaki gibidir:

- Karot sondajı sırasında birer metre aralıklarla tabak kesinti numunesi alınır.

- Karot sondajı sonrası yeterli kurtarım olmadığı takdirde genişletme sondajı sırasında ikişer metre aralıklarla kesinti numunesi alınır.

- Karot sondajının başlaması ve bitirilmesi Kuyu Jeologu’nun bilgisi dâhilinde olmalıdır.

- Karotların mümkün olduğu kadar zarar görmeden, tahrip edilmeden alınması ve 1 metre uzuluğundaki sandıklara yerleştirilmesi sağlanacaktır.

- Sandıklara yerleştirme işlemi aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapılacaktır. İlk alınan karot numunesi bir numaralı yani “M” yazılı sandığa konur.

- Karotlar yıkanmadan çapına uygun rulo naylonlara geçirilerek sandıklara yerleştirilecektir. Sandık üzerinde sondaj yönünü (matkabı) gösterir şekilde oklar, sandığın yan tarafına, işaretlenecektir.

- Sandık başlarına karot etiketleri doldurulup yapıştırılacaktır.

- Karotlar kuyuda tariflendikten sonra sandıklar kapatılıp en kısa sürede Ar-Ge Merkezi Daire Başkanlığı’na gönderilecektir.

- Test Numuneleri

  - DST (Drill Stem Test) numunesi:

Kuyu Jeologu’nun uygun gördüğü ve/veya TPAO’nun talep ettiği seviyelerde DST operasyonu yapılır. DST operasyonunda izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir:

- DST için çıkış öncesi sirkülasyondan çamur numunesi (T.Ö.Ç.N.) alınacaktır ve ölçüm değerleri rapora yazılacaktır.

- DST kurtarımında, ilk kurtarımdan itibaren Kuyu Jeologu’nun gözetiminde ve uygun gördüğü yerlerden kurtarım numunesi alınıp uygun kaplara konulacaktır. DST bilgileri, numunenin kaçıncı stand’den geldiğini ve numarasını gösterir kartlar ilgili numunelere iliştirilecektir. Kurtarımın ters sirkülasyonla yapılması halinde de Kuyu Jeologu’nun istediği aralıklarda numune alınacaktır.

- Kurtarım tamamlandıktan sonra numuneler analiz yapılmak üzere TPAO’nun talep ettiği Rezervuar Laboratuvarı’na (veya laboratuvarlarına) gönderilecektir.

- Arama kuyularında kurtarım petrollüyse ivedilikle Ar-Ge Merkezi Daire Başkanlığı Jeokimya Müdürlüğü’ne numune gönderilir.

  - Swab numunesi:

Gelen mayinin özelliğini ve değişimleri yansıtacak şekilde uygun yerlerden swab numuneleri alınıp analiz için ivedilikle TPAO’nun talep ettiği laboratuvara gönderilecektir.

  - Gaz numunesi:

Gazlı kuyularında Workover veya üretim testi çalışmalarında seperatör üzerinden gaz numunesi alınabilir. Gereken çelik tüpler TPAO tarafından temin edilemediği takdirde, TPAO talebi üzerine Yüklenici tarafından temin edilecektir. Numune alımı yetkin personel ile alınmalıdır.

- Numune alımı sırasında tüpün tamamen gaz dolması için gaz bir süre tüpten akıtılır. Tüpte hava kalmadığına ve tamamen kuyudan gelen gaz olduğu kanaatine varılınca çıkış vanası iyice kapatılarak doldurulur. Daha sonra giriş vanası da kapatılır. Vanaların kaçırıp kaçırmadığı tüp suya daldırılarak kontrol edilir.

Sondaj sırasında kuyudan gelen gazların daha ayrıntılı şekilde incelenebilmesi için gerekli seviyelerden analizler için gaz numunesi alınması gerekmektedir. Bu sistem için Mud Loging Unit içerisine Isotube gaz örnekleme manifoldu takılmıştır.

- Isotube basit bir şeklide tak-çıkar yapılarak ve valf kontrol kolu çevrilerek gaz numunesinin alımını sağlar.

- Burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu numune alındıktan hemen sonra yeni tüpün takılmasıdır. Sample hattı isotube üzerinden geçtiği için eğer yeni tüp takılmazsa sistem gaz okuyamaz.

- Log Öncesi Çamur Numunesi

Log için çıkış öncesi son sirkülasyondan çamur numunesi alınır. Çamur özellikleri ölçtürülür, su kaybı bağlanır. Çamur parametreleri ve çamur keki log alımı için gelen Log Mühendisi’ne teslim edilir. Tam kaçaklı kuyularda log öncesi çamur numunesi, kuyuya çamurun basıldığı tanktan alınır.

Petrol Bazlı Çamur Kullanılan Operasyonlarda Numune Alımı

TPOA operasyonların gerektirdiği şekilde kuyularda belirli kısımlar veya tamamında petrol veya sentetik bazlı çamur kullanma kararı alabilir. Petrol veya sentetik bazlı çamur kullanıldığında yüzeye gelen kesinti numunelerinin MLU olup olmamasından bağımsız olarak toplanması devam etmelidir. Kullanılan sondaj akışkanının kimyası gereği, numune toplayacak, temizleyecek ve paketleyecek personelin konu ile ilgili gerekli kişisel koruyucu ekipmanları kusursuz ve eksiksiz olarak kullanması gerekmektedir.

Bu doküman kişisel koruyucu ekipmanların ve iş güvenliği ve sağlığı konularını genel olarak belirtmekle birlikte, bu konuda kesin yönergeler ve kurallar yüklenicinin iç kurallarında ve sözleşmelerde belirtildiği şekilde uygulanmalıdır.

- Petrol (veya sentetik) Bazlı numuneleme işlemleri için dikkat edilmesi gereken hususlar

- Numune toplama ve yıkamasından sorumlu personel kendisini petrol (veya sentetik) bazlı akışkanlar ve muhtemel gazlardan koruyacak kişisel koruyucu ekipmanları olmadan işe başlamamalıdır.

  - Sondaj operasyonlarında zorunlu olan kişisel koruyucu ekipmanlara ek olarak kullanılması gereken bu koruyucuların bazıları kuşanma sırasına göre aşağıdaki listede belirtilmiştir:

    - Muhtemel cilt temasına karşı sürülen koruyucu (bariyer) krem

    - Kullanılan çamura uygun latex veya nitril eldiven

    - Kimyasal koruyucu başlıklı tam tulum (ör:Tyvek)

    - Tulum ayakları korumuyor ise, bot üzerine giyilen kimyasal koruyucu

    - Uzun kollu kimyasal koruyucu eldiven

    - Kimyasal koruyucu gözlük

    - Kimyasal ve HC buharına karşı koryucu maske

- Kulenin çamur sistemine su karışımı engellenmeli, eleklerin ve numune tabaklarının yıkanması petrol bazlı çözücüler ile yapılmalıdır (ör: mazot).

- Elek bölgesindeki su tabancaları ve su hortumları kullanılmamalıdır.

- Toplanan numunenin ilk yıkaması elekler bölgesindeki bir bidon veya geniş kovanın içerisinde petrol bazlı çözücü ile yapılmalıdır (ör: mazot).

- Petrol (veya sentetik) bazlı sıvıların ve çamurun MLU kabini veya numuneci barakasına kadar taşınması engellenmeli, sadece ilk yıkaması yapılmış numuneler elekler bölgesinden başka yerlere taşınmalıdır.

- İlk yıkaması yapılmış numuneler, kullanılan petrol (veya sentetik) bazlı çamura karşı iyi çalıştığı bilinen bir deterjan (ör: bulaşık deterjanı) ile numune barakasında tekrar yıkanmalıdır.

- Deterjanla yıkanmış ve su ile iyice durulanmış numuneler halen çeşitli hidrokarbon gazları salma ihtimaline karşı fırında çok düşük sıcaklıkta veya oda sıcaklığında kurutulmalıdır.

- Yüksek sıcaklıklı kurutma, ocak vb. Kurutma sistemleri kesinlikle kullanılmamalıdır.

  - Yüksek sıcaklıklı numune kurutulması sebebiyle başlamış yaralanmalı yangın kazaları sektörümüzde daha önce yaşanmış olduğundan, bu konu personelin kendi sağlığı için önem arz etmektedir.

- Çok numune toplanan ve hızlı kurutma gereken durumlarda santrifüj veya düşük sıcaklıkta kurutma sağlayan konuya özel ekipman veya sistemler kullanılması tavsiye edilmektedir.

- Önceki bölümde bahsi geçen “yıkanmamış torba numunesi” ve “jeokimya” numunesi, petrol (veya sentetik) bazlı çamur kullanılan sondaj operasyonlarında alınması gerektiğinde, gaz şıkışması, patlama ve tutuşma riski sebebiyle iyi değerlendirilmelidir. Toplanması talebi gelmesi halinde, tehlikeli madde taşıma kurallarına uygun şekilde paketlenmeli ve taşınmalıdır. Bu gibi ilave tedbirlerin gerekliliği göz önünde bulundurularak, Kuyu jeoloğu ile anlaşılması halinde, yıkanmış yaş numune halinde paketlenmesi tehlikeyi azaltan unsurlardan biri olacaktır.

Burada bahsedilen hususlara uyum sağlandığı taktirde, önceki bölümde bahsi geçen numune alımı yöntem ve kuralları petrol (veya sentetik) bazlı çamur kullanılan sondaj operasyonları için aynıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Numune Alımında Sorumluluklar

- Kuyu operasyonları (sondaj, WO, üretim ve tüm diğer operasyonlar) sırasında MLU (Mud Logging Unit) kullanılıyor olsun veya olmasın, numunelerin düzgün ve sağlıklı alınması için gerekli altyapıyı, iş güvenliği ekipmanlarını ve teknik desteği sağlamak ve bu fiilleri personel ve ekipmanla birlikte yürütmek Yüklenicinin sorumluluğundadır.

- Teknik, iş güvenliği ve altyapı yetersizliği nedeni ile numune alınamayacak durumlarda sondaja devam edilmez. Numune alınması sağlandıktan sonra operasyona devam edilebilir.

- Yüklenici tarafından işi sadece işbu dokümanda yer alan esaslara uygun bir biçimde numune almak ve yine bu dokümanda tarif edilen diğer işleri yerine getirmek olan Numuneci görevlendirilecektir. 24 saat boyunca her vardiyada muhakkak numuneci bulunacaktır.

- Numunecinin Görev ve Sorumlulukları:

- Kuyularda belirlenmiş iş güvenliği ve sağlığı konularına harfiyen uymak,

- Kuyularda belirlenen metrajlarda numune almak, yıkamak, Kuyu Jeologu’nun incelemesi için belirlenen standartlara uygun hale getirmek, torbalamak, kurutmak ve istenildiği zaman nakil için hazır hale getirmek,

- Kuyu başında numune alınırken gerekli durumlarda Kuyu Jeologu’nu bilgilendirmek,

- Vardiya değişimlerinde alınan numunelerin başlangıç ve bitiş derinliklerini çizelgeye not etmek,

- DST sırasında operasyonu Kuyu Jeologu’nun direktifi doğrultusunda operasyonu takip etmek, test kurtarımı esnasında Kuyu Jeologu’nun belirttiği yerlerden numune almak ve nakil edilebilir hala getirmek,

- Karot kurtarımı sırasında karotun sorunsuz sandıklanmasını sağlamak,

- Çalışanlar için belirlenen ortak görev ve sorumlulukları yerine getirmek, çalışma yerini ve jeoloji labaratuvarını temiz tutmak,

- Yukarıda sayılan tüm işlerin eksiksiz ve usulüne uygun olarak yapılması ile birlikte Kuyu Jeologu’nun vereceği diğer işleri de yapmak ve Kuyu Jeoloğuna karşı sorumlu olmak.

- Bir kuyuda görevlendirilmiş olan numunecinin, başka işte veya başka kulede görev alabilmesi, mevcut kuyuda görev yapan Kuyu Jeoloğunun onayına tabidir.

- TPAO talebi olması halinde, mevcut numuneci işe uygun kalifiye bir personelle değiştirilecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Numune Gönderme, Paketleme ve Diğer Sarf Malzemeler

- Yüklenici sondaj, workover ve üretim testleri esnasında alınan her türlü numuneyi (zarf, torba, tüp, isotube, karot, DST, gaz, swab, jeokimya, çamur-petrol numunesi vb.) Bölge Müdürlükleri, TPAO saha laboratuvarları, Genel Müdürlük-Ar-Ge Merkezi Başkanlığı’na ve/veya TPAO’nun bildireceği diğer adreslere emniyetli ve hızlı nakil vasıtalarıyla, bilabedel göndermekle yükümlüdür.

- Yüklenici sondaj esnasında alınan zarf numunelerini; standart olarak Arama ve Tespit kuyularında 200 m’de bir, Üretim kuyularında ise TPAO’nun belirleyeceği aralıkta hazır ederek gönderecektir. Ayrıca ivedi numune incelenmesi gereken durumlarda, TPAO’nun talebi ile bir numuneler belirtilen adreslere metrajına bakılmaksızın aynı gün gönderilecektir.

- Yüklenici sondaj,  workover ve üretim testlerinde numune almada gerekli olan her türlü sarf malzemeyi bilabedel tedarik etmekle yükümlüdür (bidon, test etiketi, jeokimya numunesi için teneke kutu, karot sandıkları, karot için naylon ve etiket, numune torbası, numune torbası ve zarfı için plastik koli, zarf numunelerinin konulduğu plastik kolilerin paketlenmesi için karton koli,  numune tabağı,  zarf, kalem, slikon, elekler, numune almada kullanılan her türlü kimyasallar ve TPAO’nun numune alma ve laboratuvar ile ilgili talep vb. malzemeler).

- Yüklenici baraka tipi Jeoloji laboratuvarı hazırlamalı ve laboratuvarda her türlü malzemeyi sondaj başlamadan hazır bulundurmalıdır (cımbız, numune ve numune bakma tabakları, çok gözlü porselen tabak, şerit metre, cam tabak, endüstriyel numune kurutma fırınları, numune torbaları, gerekli kırtasiye malzemeleri, kimyasallar (asit, alizarin, fenolftalein, aseton vb.) torba ve zarf numuneleri için plastik koli, zarf numunelerinin konulduğu plastik kolilerin paketlenmesi için karton koli ve TPAO’nun talep ettiği diğer malzemeler). Numune kurutma fırınları hızlı sondaj esnasında ihtiyaca cevap verecek ölçü ve nitelikte olacaktır. Her nevi yetersiz ve kalitesiz demirbaş veya sarf malzeme, TPAO talebi üzerine vakit kaybetmeden değiştirilecektir.

- Temin edilecek zarf, plastik numune kutusu, numune kapları, kurutma fırını için teknik isterler işbu şartname ekindedir ve bu şartnamenin bir parçasıdır.  Temin edilecek bütün sarf malzeme ve/veya ekipmanlar TPAO’nun onayı ile sağlanacaktır. Uygun görülmeyen malzeme ve/veya ekipmanlar ivedi olarak değiştirilecektir.

- Yüklenici tarafından hazırlanacak olan labotuvar, Kuyu Jeoloğu’nun sağlıklı olarak çalışabileceği ortamı temin edecek büyüklüğe, izolasyona, donanıma ve tefrişata sahip olacaktır. Bu laboratuvarın masa, ergonomik sandalye, koltuk vb demirbaşları eksiksiz ve bakımlı olacaktır.  Laboratuvarda klima ve ısıtma tertibatı kullanılabilir bir şekilde hazır olacak ve elektrik, su bağlantıları yapılmış olacaktır. Gün içinde düzenli aralıklarla ve Kuyu Jeoloğu tarafından talep edildiğinde ortam temizliği yapılacaktır.

- Jeoloji laboratuvarında ve/veya ofis barakasında Kuyu Jeoloğu tarafından kullanılmak üzere taşınabilir modemli hızlı internet bağlantısı Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

- Operasyonlar esnasında Yüklenici tarafından malzeme eksikliği, personel eksikliği, su olmaması vb. bütün nedenlerle numune alınmaması durumunda TPAO’nun faaliyet durdurma hakkı saklıdır.

- Petrol (veya sentetik) bazlı çamur kullanılan operasyonlarda numune alımı için gerekli olan ilave sarf malzemesi, techizat, ve kişisel koruyucu ekipmanlar ile, numunelerin mevzuat ve kurallara uygun şekilde taşınması için gerekli her tür ilave sarf malzemesi, ekipman ve kişisel koruyucu ekipman Yüklenici tarafından bilabedel sağlanacaktır.

EKLER

Ek:1 Numune Zarfı Özellikleri

Ek-2 DST ve Swab Numune Kapları Özellikleri

Ek-3 Jeokimya numunesi kabı (İsojar)

Ek-4 Plastik Numune Kutusu Özellikleri

Ek-5 Numune Torbası  Özellikleri

Ek-6 Kurutma Fırını Özellikleri

| Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı | 70°C / 250°C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıcaklık Sensörü | Fe-Const |  |  |  |
| Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 1°C |  |  |  |
| Sıcaklık Değişimi (150°C)* | ± 2°C |  | ± 4°C |  |
| Sıcaklık Dalgalanması (150°C)* | ± 1°C |  | ± 2°C |  |
| Progrlanabilir Alarm Limitleri | ± 2°C / ± 10°C |  |  |  |
| Zamanlayıcı | 1 dakika – 99,9 saat / Süresiz |  |  |  |
| Gecikmeli Başlatma Zamanlayıcısı | 1 dakika – 99,9 saat |  |  |  |
| Hücre Hacmi, litre | 40-60 | 120-150 | 200-250 | 390-500 |
| Net Hacim, litre | 40-50 | 110-150 | 190-220 | 370-400 |
| Raf Sayısı (standart/maksimum), adet | 2/7 | 2/10 | 2/7 | 2/12 |
| İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz çelik |  |  |  |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı çelik |  |  |  |
| Kurulu Güç | 800-1000 W | 1600-2000 W | 3100-3300 W | 4100-4300 W |
| Çalışma Voltajı | 230 V - 50 Hz |  | 400 V - 50 Hz |  |

Ek-7: Logo

Zarf-Torba-kutu ve diğer ekipmanlar için https://www.tpao.gov.tr/logo-kullanimi sitesinde yeralan ve aşağıda örneği verilen logo kullanılacaktır. TPAO’nu talebi ile farklı logolar da kullanılabilir.