EK “H”

# KULE VE DİZİ MALZEMELERİ İNSPEKTESİ

# Yüklenici tarafından sağlanacak her bir sondaj kulesi ; API RP 4G, 3rd edition April 2004, Category IV e göre inspekte edilmiş olacaktır. İnspekte raporu, İdare’nin kabul edeceği API ya da Türkak sertifikalı firmalar tarafından yapılmış olacaktır. Sondaj dizi elemanlarının inspektesi, akredite olmuş ve İdare’nin kabul edeceği firmalarca; API RP 7G-2, Table E,1 standartlarında yapılacaktır. Kule ve dizi elemanları için hazırlanan inspekte raporları spud öncesi İdare’ye teslim edilecektir. Sondaj dizisinin belirli kullanım sürelerinin ardından tabloda belirtilen aralıklarla rutin inspektesinin Yüklenici tarafından yapılması gerekmektedir. İdare temsilcisi tarafından emniyetsiz bir durum tespit edilmesi halinde sondaj kulesi ve dizi malzemesi Yüklenici tarafından masrafları karşılanmak üzere inspekte (görsel, ultrasonic, magnetic particle inspection, vb. tahribatsız muayene) edilecektir. İdare tarafından inspekte için ayrıca ek ücret ödenmez, teklif fiyatına dahildir.

# Kulede kullanılan, tüm malzeme ve ekipmanların ilk takılıp kullanılmaya başladığından itibaren kayıtları, kulede hazır bulundurulacaktır.

| Malzemenin cinsi | inspekte zamanı |
| --- | --- |
| Drill Pipe, HWDP, sublar | İş başlangıcında ve her 1500 sondaj saati sonrasında (rotating hour) |
| DC, Stabilizer | İş başlangıcında ve her 300* sondaj saati sonrasında (rotating hour) |

# *200 Ton Kapasiteli Kulede DC, Stabilizer inspekte zamanı iş başlangıcında ve her 400 sondaj saati sonrasındadır.

1-Drill pipe ve HWDP’lar aşağıdaki maddeleri kapsayacak şekilde inspekte edilir.

(A)	magnetic particle inspection (MPI)

(B)	ultrasonic inspection;

(C)	İç ve dış görsel inspekte

(D)	dış çap ölçümü

(E)	tool joint ve diş kontrolü

2-Drill collars, Kelly, lifting sub, adaptor sub, tüm handling toolar vb. aşağıdaki maddeleri kapsayacak şekilde inspekte edilir.

(A)	pin ve box inspektesi

(B)	pin ve box magnetic particle inspection (MPI)

3-Stabilizer aşağıdaki maddeleri kapsayacak şekilde inspekte edilir. Stabilizerlerin Dış Çap ölçümü her tam çıkış manevrasında yapılacaktır, diş muayenesi DC’ler ile eşzamanlı yapılacaktır.

- diş inspektesi

- pin ve box için magnetic particle inspection (MPI)

- dış çap ölçümü (1/8” çaptan düşmeye kadar kabul edilebilir)

4- Kule inspekte raporu spud öncesi İdare’ye sunulacaktır.

- API RP 4G, 3rd edition, April 2004, Category IV e göre yapılmış

- İnspekte rapor tarihi, ihale tarihinde 4 yılı geçmemiş olmalıdır.

5- Drawworks tamburu ve fren çemberleri, slingler, sondaj halatları ve tüm kaldırma halatları, Top Drive, hareketli makara ve kancası, taç makara, dead-line anchors, drill pipe ve casing elevatörleri, elevator link kolları, casing indirme ekipmanları (slipler, spiderlar) ve güvenlik klempsleri inspektesi; sözleşme imza tarihi ile spud arasındaki zaman diliminde Yüklenici tarafından yapılarak spud öncesi inspekte raporu İdare’ye sunulur. İlk spud sonrası, asgari 200 ton kapasiteli kuleler için en geç her 6 ay içerisinde, herhangi bir demontaj-montaj aralığında bu inspekte işlemi tekrar yaptırılır ve inspekte raporu İdare’ye sunulur.  Asgari 300 kapasiteli kuleler için her kuyu bitiminde bu inspekte işlemi tekrar yaptırılır ve inspekte raporu İdare’ye sunulur.

- API RP 8B, 8th edition, May 2014, Category III’e göre (NDT-Tahribatsız) inspekte yapılacaktır.