TÜRKİYE PETROLLERİ

Batman Bölge Müdürlüğü

Üretim Müdürlüğü

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’ NE BAĞLI TÜM ÜRETİM SAHALARI

ELEKTRİFİKASYON HİZMET İŞLERİ

OCAK-2025

- KAPSAM

Bu teknik şartname Batman Bölge Müdürlüğü Üretim Müdürlüğü’ne bağlı;

  - Tüm mevcut ve yeni açılacak olan merkez atölyeler, ham petrol, doğal gaz, karbondioksit gazı ve su üretim saha ve istasyonlarının saha işletmeciliği kapsamında bulunan, 0-154 kVolt havai/yer altı enerji nakil hatları sistemleri, şalt ve kontrol sistemleri, topraklama ve paratoner sistemleri, trafo, trafo köşkleri, pano ve aydınlatma sistemleri, yer altı ve yerüstü pompa motorları, monoblok köşklerin, metal clad/metal enclosed hücrelerin, orta gerilim kesicileri dâhil tüm elektrik sistemlerinin her türlü bakımı, arızalarının tespiti ve giderilmesi, YG/AG havai iletken çekme işleri, YG/AG yer altı kablo çekme işleri mevcut sistemlerinin revizyonu dâhil işlerin yapımı ve bakımı, ENH açısından risk teşkil edecek nakliyatlara eşlik etme ve hatları kontrol etme işleri, direk nakliyat araçlarına direk indirme-bindirme işlerinin yapılması, arazi plankote işlerinde arazi ekibine eşlik etme, dağıtım şirketi keşiflerine eşlik etme ve abonelik işlerini takip etme, sistemlerin topraklama ölçümlerinin yapılması

İşleri için gerekli minimum şartları kapsar.

- GENEL

  - YÜKLENİCİ bu şartname kapsamında bulunan işleri sözleşme ve eklerine uygun olarak yapmak için gerekli her türlü işçiliği/aracı (Tablo-1), eğitimi/belgeyi (Tablo-2), iş güvenliği KKD malzemelerini (Tablo-3), çalışma/el aletleri-ekipmanlarını (Tablo-4) ve personel iaşelerini (Tablo-5) temin edecektir.

YÜKLENİCİ çalışanlarına teslim ettiği iş güvenliği KKD malzemeleri, çalışma/el aletleri-ekipmanları ve iaşeleri için tutanak hazırlayıp bir nüshasını İDARE’ye teslim edecektir.

Bu kapsamda eskiyen, işlevlerini tam yerine getirmeyen malzeme ve ekipmanı İDARE’nin onayını alarak aynı nitelikteki yeni malzeme ile derhal değiştirecektir.

YÜKLENİCİ,

- Tablo-1 de belirtilen miktar ve özellikte işçiliği/aracı,

- Tablo-2 de belirtilen eğitimleri/belgeleri,

- Tablo-3 de belirtilen İş Güvenliği KKD malzemelerini,

- Tablo-4 de belirtilen çalışma/el aletleri-ekipmanlarını

- Tablo-5 de belirtilen Personel iaşelerini

belirtilen standartlara göre temin edecek ve hakkediş ödemesini bu miktarlar üzerinden alacaktır.

Temin edilmeyen eğitim/belgeler ve malzemeler (miktarlar baz alınarak) güncel piyasa fiyatlarından alınan proforma faturalar veya fiyat teklifi üzerinden (pursantaj oranında) iş eksilişi yapılacaktır.

Malzeme, ekipman ve iaşeler için termin süresi aşağıdaki gibi olacaktır.

- Tablo-1’de belirtilen araçları sözleşme imzalanmasını takiben iş başı tarihine kadar,

- Tablo-2’de belirtilen eğitimleri*, belgeleri ve sağlık raporlarını sözleşme imzalanmasını takiben iş başı tarihine kadar,

- Tablo-3’de belirtilen İş Güvenliği KKD malzemelerinin,

- İlk 1 yıllık kullanıma denk gelen kısmını sözleşme imzalanmasını takiben iş başı tarihine kadar

- Sonraki yıl için olan miktarları ise en geç sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12.ayın sonuna kadar,

- Tablo-4’de belirtilen çalışma/el aletleri-ekipmanlarını sözleşme imzalanmışını takiben iş başı tarihine kadar,

- Tablo-5’de belirtilen personel iaşelerinin,

- İlk 1 aylık kullanıma denk gelen kısmını sözleşme imzalanmasını takiben iş başı tarihine kadar,

- Sonraki miktarları ise her ayın en geç 15.gününde olmak üzere,

İDARE nezaretinde ve tutanak karşılığında personellere teslimi yapılacaktır.

Bahse konu araç, eğitim, sağlık raporu, iş güvenliği KKD malzemeleri, çalışma/el aleti-ekipmanlarının ve iaşelerin (Tablo-1, Tablo-2, Tablo-3, Tablo-4, Tablo-5) termin süresi sonunda teslim edilmemesi yada eksikliğinin tespit edilmesi halinde belirtilen aykırılık hallerine göre cezai işlemler uygulanacaktır.

*Ekat eğitimi için; sözleşme imzalanmasını takip eden en yakın tarihli EKAT eğitimi yada sözleşme süresi içinde EKAT geçerlilik süresi biten personel için süre bitiminden sonra gelen en yakın tarihli EKAT eğitimi YÜKLENİCİ tarafından EKAT eğitim merkezinden ayarlanacak olup, EKAT eğitim masraflarının tümünden (eğitim, konaklama, ulaşım, yemek v.s) YÜKLENİCİ sorumludur.

  - Çalışma Saatleri: Merkez, Saha ve İstasyon Çalışmalarındaki çalışma saatleri 4857 iş kanununda belirtilen haftalık 45 saat olacak şekilde İDARE’nin belirleyeceği çalışma programlarına göre yapılacaktır. Resmi ve Genel Tatil, Dini ve Milli Bayram günleri hariç Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri 08:00-12:00 saatleri arası çalışma, 12:00-13:00, saatleri arası ara dinlenme, 13:00-17:00 saatleri arası çalışma, Cumartesi günü 08:00-13:00 saatleri arasında çalışma olacaktır. Hizmet konusu iş, haftanın 7 günü, günün 24 saati ile Genel Tatil günleri, Resmi ve Dini Bayram tatillerinde de ihtiyaç duyulan gün ve saatlerde devam edebilecektir.

İDARE duruma göre normal mesai saatleri dışında fazla çalışmaya çağırabilir. YÜKLENİCİ bunu yerine getirmek zorundadır.  Fazla çalıştırılmaları halinde, çalışılan sürenin yasal karşılığı olan süre kadar İDARE’ce YÜKLENİCİ elemanlarına istirahat yaptırılacaktır. İstirahat yaptırılmadığı takdirde fazla çalışma bedeli YÜKLENİCİ’ye ödenecektir.

  - İhtiyaç duyulması halinde, yukarıda belirtilen çalışma saatleri, personelin yer değişikliği, işyerlerinin çalışma programlarına göre, İDARE’ce değiştirilebilecek ve YÜKLENİCİ’nin buna itirazı olmayacaktır.

  - İhale dokümanında öngörülen personel sayısı üzerinden iş programı yapılacaktır. Toplam çalışacak personel sayısı 53 kişidir.

  - YÜKLENİCİ tarafından çalıştırılacak personel ve araçların sahalara göre dağılımı aşağıdaki gibi (Tablo-1) olacaktır.

Tablo-1 Personel ve Araç Dağılımı

|  | PERSONEL DAĞILIMI |  |  |  |  | ARAÇ DAĞILIMI |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrik-Elektronik Mühendisi | Trafo Bakım-Onarım Teknisyeni | Elektrik Teknisyeni (ENH-Şalt) | Bakım-Onarım Teknisyeni (ENH-Şalt) | Elektrik İşçisi | Sepetli Kamyonet | 4x4 Pickap |
| Merkez Atölye | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Batı Raman (ENH) |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |
| Raman (ENH) |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |
| Garzan-Çakıllı (ENH) |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |
| Mağrip (ENH) |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |
| Dodan ve Garzan Dış Sahalar (ENH) |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| Nusaybin-Çamurlu (ENH) |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 |
| Diyarbakır-Kurkan-Beykan (ENH) |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |
| Diyarbakır-Sarıcak Şahaban (ENH) |  |  |  | 2 |  |  | 1 |
| Diyarbakır-Katin-Varınca (ENH) |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 |
| Diyarbakır 154 kVolt Şalt Tesisi ve ENH (Perenco Devri Sonrası) |  |  | 2 | 13 |  |  | 2 |
| TOPLAM | 1 | 1 | 10 | 40 | 1 | 4 | 15 |

  - YÜKLENİCİ Personelinin yukarıda belirtilen iş programları çerçevesinde hizmetine ihtiyaç duyulmayacağı zamanlarda İDARE’nin uygun gördüğü işyerlerinde çalıştırılabilir. YÜKLENİCİ’nin bu durumlara itirazı olmayacak olup, iş programı çerçevesinde belirtilen bütün işlerin yapılması sırasında meydana gelebilecek kazalardan ve gerekli emniyet tedbirlerinden YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

  - Ekipler ve bağlı oldukları şeflikler yukarıda belirtilen TABLO-1’deki gibi olacaktır. Her ne kadar öncelikle bağlı oldukları şefliklerin işlerini yapmakla yükümlü olsalar da, diğer şefliklere de yardım amaçlı görevlendirilme yapılabilecektir.

  - YÜKLENİCİ’nin, ihale konusu hizmette çalışan personeli, İDARE personeline karşı tutum ve davranışta ölçülü ve saygılı olacaktır. Bu konuda azami titizlik gösterilecektir. YÜKLENİCİ, çalışanlarının hal ve hareketlerinden ve bu sebeplerden dolayı oluşacak sonuçlardan sorumlu olacaktır.

  - YÜKLENİCİ çalıştıracağı kişilerin her türlü hareketinden sorumludur. İDARE işlerin yürütülmesinde YÜKLENİCİ’yi veya yetkili elemanını muhatap kabul eder. İşleri bizzat YÜKLENİCİ veya yetkili elemanı takip eder.

  - YÜKLENİCİ firmanın istihdam ettiği işçinin muhatabı ve sorumlusu İDARE olmayacaktır. YÜKLENİCİ çalıştıracağı elemanlarının tüm sorumlusu ve muhatabıdır.

  - YÜKLENİCİ, iş süresince işin fenni mesuliyetini alacak ve her türlü evrakı imzalamaya yetkili olacak, İDARE’ce muhatap kabul edilecektir. Gerektiğinde YÜKLENİCİ adına işin gerektirdiği her türlü talimat, uyarı ve istekleri kabul etmeye yetkili ve tecrübeli bir elemanı işin başında bulunduracak ve bu teknik elemanı istihdam etmeden önce sıfat ve ehliyeti hakkında İDARE’ye yazılı bilgi verecek ve onayını alacaktır.

  - YÜKLENİCİ ve/veya yetkili elemanı İDARE ile devamlı 24 saat irtibat kurabilecek şekilde ikametgâhını, sabit telefon ve ayrıca cep telefonu numarasını İDARE’ye verecektir. Verilen telefondan YÜKLENİCİ veya yetkili elemanına ulaşılamadığı takdirde işin gecikmesinden doğabilecek zararlardan YÜKLENİCİ sorumludur.

  - YÜKLENİCİ'ye teslim edilen malzemeler İDARE’nin talimatına uygun olarak korunacak ve bakımları yapılacaktır. YÜKLENİCİ bu malzemelerin sağlıklı bir şekilde kullanımını yapacak, oluşacak kayıp, kırılma, bozulma veya iş göremez durumundan sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ kullanıcı hatasına bağlı iş göremez malzemeyi, İDARE’nin onayını alarak aynı nitelikteki yeni malzemeyi temin ederek karşılayacaktır.

Sözleşmenin sona ermesi veya İDARE’nin talep etmesi halinde YÜKLENİCİ kendisine teslim edilen malzeme ve demirbaşları İDARE`ye hasarsız ve noksansız teslim edecektir. Hasara uğrayan ve kaybolan malzemelerin bedelinden YÜKLENİCİ sorumludur.

  - YÜKLENİCİ çalışma yapılacak noktada İDARE’nin yazılı (mail ortamında da kabul edilir)  işletme talimatları doğrultusunda iş izin formları ile iş yapacaktır. Bunun için YÜKLENİCİ iş emirleri ve yazışmalar için gerekli şirket maillerini yazılı olarak İDARE’ye en geç 1 hafta içerisinde bildirmek zorundadır.

  - YÜKLENİCİ 1.1 maddesinde belirtilen işleri İDARE’nin onayını aldıktan sonra yapacak ve yaptığı işleri rapor halinde İDARE’ye sunacaktır. Çalıştırılacak personeller ilgili maddelerde belirtilen tüm işleri yapmaya yetkin olacaktır.

  - YÜKLENİCİ’nin sözleşme kapsamındaki işleri yapmak için çalıştıracağı personellerde bulunması gereken nitelik ve yapacağı işler aşağıda sıralanmıştır.

Yeterli tecrübe ve bilgi birikimine sahip,

- 1 Adet Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi: (Supervisor)

- Üniversitelerin Elektrik veya Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümünden mezun,

- Enerji nakil hatları, şalt ve monoblok sistemleri, motor ve yol verici sistemleri, trafo ve dağıtım panosu sistemleri gibi konularda en az 5 yıl tecrübeli (sektörde çalıştığını gösterir SGK dökümü istenecektir),

- Dağıtım şirketi abonelik mevzuatına hakim, gerekli ENH projelerini hazırlayabilen,

- MS Office ve Autocad programları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi,

- Literatürü takip edebilecek kadar İngilizce bilgisi olan,

- Askerliğini yapmış,

- Görev Tanımı: Tüm mevcut ve yeni açılacak olan merkez atölyeler, ham petrol, doğal gaz, karbondioksit gazı ve su üretim sahalarında bulunan, enerji nakil hatları sistemleri şalt ve kontrol sistemleri, topraklama ve paratoner sistemleri, trafo, pano ve aydınlatma sistemleri, yer altı ve yerüstü pompa motorları, orta gerilim kesicileri dâhil tüm elektrik sistemlerinin her türlü bakımı, arızalarının tespiti ve giderilmesi, mevcut sistemlerinin revizyonu dâhil işlerin yapımı ve bakımı, Enerji nakil hatları ve elektrik projelerinin hazırlanması, Dağıtım şirketi abonelik işlerinin takibi, tüm YÜKLENİCİ ekiplerinin sevk ve idaresi

-1 Adet Trafo Bakım Onarım Teknisyeni

- Elektrik Trafo Test, Bakım, Onarım ve Ekspertiz Teknisyeni olarak görev yapacak,

- En az 15 yıl Trafo firmasında çalışma tecrübesine sahip,

- EML mezunu,

- EKAT belgeli,

- Askerliğini yapmış,

Görev Tanımı: TPAO sahalarındaki tüm güç ve dağıtım Trafo sistemlerinde çalışacak, trafoların testleri, bakımı, onarımı, ekspertiz raporlarının oluşturulması ve fabrika trafo testlerinin yaptırılması işlerini yürütür. Ayrıca Madde 1.1 kapsamındaki işleri yürütür.

-10 Adet Elektrik Teknisyeni (ENH-ŞALT)

- Petrol ve doğalgaz sektöründe elektrifikasyon işlerinde, havai enerji nakil hattı veya elektrik dağıtım işlerinde en az 3 yıl tecrübeli,

- ENH ve Şalt Sistemlerinde Çalıştırılacak,

- EML/MYO Elektrik, Elektronik bölümü mezunu,

- EKAT belgeli,

- Askerliğini yapmış,

Görev Tanımı: EKAT Yönetmeliği ve Ulusal/Uluslararası standartları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak enerji nakil hatlarının bakımı, her türlü montaj, demontaj ve hat güzergah çalışmaları yapmak, bu çalışmaları gerçekleştirirken kişisel koruyucu donanım kullanılmasından, proje ve tek hat şeması okunması, Enerji nakil hatlarında bulunan iletken, direk, travers, izolatör, klemens ve diğer bütün teçhizatın bakımını ve yenilemesini yapar. , Yeraltında kullanılan kabloların ve yüksek gerilim kablosu başlıklarının bakımını ve yenilenmesini sağlar. Sistemde bulunan hücrelerin ve bu hücreler içerisinde bulunan teçhizatın bakımını yapar. Enerji verebilmek amacıyla gerekli bilgilendirmeyi ve duyuruyu yapar. Ayrıca Madde 1.1 kapsamındaki işleri yürütür.

-40 Adet Bakım Onarım Teknisyeni (ENH-ŞALT)

- ENH ve Şalt Sistemlerinde Çalıştırılacak,

- EML/MYO Elektrik, Elektronik, Mekanik bölümü mezunu,

- Tüm ENH personelinde (39 personel) EKAT belgesi olacak,  (mekanik personeli hariç)

- Askerliğini yapmış,

Görev Tanımı: EKAT Yönetmeliği ve Ulusal/Uluslararası standartları kapsamında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak enerji nakil hatlarının bakımı, her türlü montaj, demontaj ve hat güzergah çalışmaları yapmak, bu çalışmaları gerçekleştirirken kişisel koruyucu donanım kullanılmasından, proje ve tek hat şeması okunması, Enerji nakil hatlarında bulunan iletken, direk, travers, izolatör, klemens ve diğer bütün teçhizatın bakımını ve yenilemesini yapar. , Yeraltında kullanılan kabloların ve yüksek gerilim kablosu başlıklarının bakımını ve yenilenmesini sağlar. Sistemde bulunan hücrelerin ve bu hücreler içerisinde bulunan teçhizatın bakımını yapar. Enerji verebilmek amacıyla gerekli bilgilendirmeyi ve duyuruyu yapar. Ayrıca Madde 1.1 kapsamındaki işleri yürütür.

-1 Adet Elektrik İşçisi

- En az Önlisans mezunu

- Petrol ve doğalgaz sektöründe tecrübeli,

- MS Office, bilgisayar kullanımı konusunda tecrübeli,

- Askerliğini yapmış,

- B sınıfı ehliyet sahibi

*Nusaybin-Çamurlu Sahasında istihdam edilecek ENH personellerinden son 1 yıl içerisinde Mardin ilinde ikamet etme şartı aranacaktır.

  - YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri yapmak için aşağıdaki araç ve ekipmanları temin edecektir.

-15 adet 4x4 çeker çekicili arazi aracı

- En az 2022 model ve en az 2400 cc motor hacmine sahip, otomatik vites, (yakıt, adblue, sigorta, kasko, bakım v.s her türlü masraf YÜKLENİCİ ‘ye ait),

- Maksimum 50.000 km geçmeyecek şekilde olacak,

- İDARE en az 8 adet aracın bagaj kısmını yükseltilmiş orijinal kapalı kasa isteyebilecektir. İhtiyaç halinde açık kasaya dönüştürülebilir olmalıdır.

- Araçlarda araç takip sistemi olacaktır.

- Araçlarda çeki demiri olacaktır ve ruhsata işlenecektir.

- Araç kasalarında el aletleri/ekipmanları için malzeme kasası monte edilmiş olacaktır.

-4 adet sepetli kamyonet teleskopik platformu  (Sepetli tertibatlı) arazi aracı,

- En az 2022 model ve en az 2400 cc motor hacmine sahip olacak (yakıt, adblue, sigorta, kasko, bakım v.s her türlü masraf YÜKLENİCİ ‘ye ait),

- Aracın kilometresi 60.000 kilometreyi aşmamış olacaktır.

- Çalışma yüksekliği en az 25 metre olacaktır.

- Yanal ilerleme en az 10 metre olacaktır.

- Aracın taşıma kapasitesi en az 5500 kg, azami yüklü katar ağırlığı en az 8500 kg, dingil mesafesi en az 3800 mm olacaktır.

- Kule kendi ekseninde en az 350º (±175º) dönme yeteneğine sahip olacaktır.

- 175 dereceden daha fazla dönmemesini sağlamak amacıyla dönme işlemini kontrol eden her iki yönde birer sensör, sesli ikaz ve durdurucu stop sistemi bulunacaktır.

- Bom çalışma açısı  +75º/-25º olacaktır.( Dik olarak yükseldiği net çalışma yüksekliğine ulaştığımız açısal değerdir.)

- Hidrolik platformda üst yapıyı taşıyan kule St 52-3 malzemeden veya daha yüksek mukavemet değerine sahip çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

- Kamyon üzerine montajı yapılacak olan platform, TELESKOPİK tip olacaktır.

- Araç bomu Domex 700 sactan ya da yüksek mukavemetli çelikten ST52-3 kalite sacdan imal edilmiş olacaktır.

- Bom platforma montajlanan tutucu ayak üzerine basacaktır. Bom ve oturacağı nokta arası kauçuk malzeme ile desteklenmelidir.

- Karoser üzerine çıkmak için aracın sağ veya sol tarafına gelecek şekilde merdiven yapılacaktır. Merdivenler, çıkma, sarkma şeklinde değil kasayla birleşik olacaktır.

- Sepet her konum için en az 200 kg taşıma kapasitesinde olacaktır ve 2 kişinin çalışmasına imkân sağlayacak ölçüde olacaktır.

- Sepette aydınlatma lambası bulunacaktır.

- Sepet içinde 2 adet emniyet kemeri bağlama halkası olacaktır.

- Sepet içerisinden ve yerden motor start ve stop kumandası olacaktır. Kumanda mekanizması toz, yağmur ve dış ortamdan gelecek zararlara karşı yüksek mukavemetli kapaklı koruyucu içerisine alınacaktır.

- Sepet fiber glass / polyester malzemeden imal edilecektir. Sepetin tüm bağlantı cıvataları içeriden ve dışarıdan izole edilmiş olarak en az 1000V gerilim izoleli malzeme ile kaplanacaktır.

- Sepet içerisinde yer alan kumanda kolu, kumanda paneli, tutacak aksamı vb. metal ekipmanlar en az 1000V gerilim izoleli olacaktır.

- Sepetin en az 70.000 V dielektrik izolasyonu olmalıdır. Ancak izolasyon seviyesi korunarak sepet içine giren suyun tahliyesini sağlayacak kanal imalatı yapılacaktır. İzolenin TSE normlarına uygun yapıldığına dair test raporu işverene teslim edilecektir.

- Hidrolik otomatik sepet dengeleyici sistem olacaktır.

- Hidrolik sistemde, hortum patlamalarına karşı yük tutma ve ikiz kilitleme valfleri ile basınç yükselmelerine karşı basınç emniyet valfleri olacaktır.

- Kumanda voltajı 12-24 V olacaktır (Araç aküsüyle uyumlu)

- Çalışma esnasında uyarı kornası ve ikaz lambaları bulunacaktır.

- Kuleden ve sepetten kullanabilme olanağı olacaktır. Olası durumlarda sepetin kumandası araç üzerinden yapılarak sepet aşağı indirilebilir olmalıdır.

- Her arazi konumuna uyan mafsallı ayak pabuçları olacaktır.

- Ayaklar açılmadan hidrolik platformun açılmasını engelleyen emniyet sistemi olacaktır.

- Elektrik sistemlerinde kullanılan ekipmanlar IP65 izolasyon standardında olup kablolar tamamen izoleli olacaktır. Panolar su, toz vs. sızdırmazlık özelliğine sahip olacaktır. Kumanda panolarındaki joystickler sızdırmazlık özelliğine sahip olacaktır.

- Araç üzerinde trafik kurallarına uygun uyarı ışıkları, sinyal ve aydınlatmalar olacaktır.

- Acil durumlar için Acil Durdurma Butonu ( Mantar tip/Emergency Butonu) bulunacaktır.

- Araç güncel TS-EN-280-1  standartlarına uygun olarak üretilecektir. Şartnamede bahsi geçmeyen hususlar için EN-280-1 2022 deki ilgili maddeler geçerli olacaktır.

- Makineler, Makine Emniyet Yönetmeliği’ne uygun olarak üretilecektir. İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre teslimat öncesi periyodik kontrolü yapılarak işverene teslim edilecektir.

- Sepet vinç tertibatlı (Eklemli Platform) kamyonun bakım onarım işleri, akaryakıt vs. giderleri firmaya ait olup, bilumum ihtiyaçları firma tarafından karşılanacaktır.

- YÜKLENİCİ Araç Üstü Teleskopik Platformlu (Sepet Tertibatlı) Kamyonda çalıştıracağı personelin gerekli sürücü/kullanıcı ehliyetine sahip olduğunu belgeleyecektir.

- Araçlarda araç takip sistemi olacaktır.

- Sepetli vinç araçlar tam bakımlı olacaktır. Yetkili kurum ve kuruluşlardan alınacak “Periyodik Kontrol Raporu” olacaktır.

- Sepetli vinç araçlarda kullanılan Sapan-zincir-halat-sepet vb ekipmanlar hasar görmesin durumunda derhal değiştirilecektir.

    - Araçların tamamında Araç Takip GPS Sistemi YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek ve montajı yapılacaktır, bu araçların İDARE tarafından takip ve kontrolünün yapılabilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeler İDARE’ye teslim edilecektir.

Araç takip sistemi temini ve montajı için YÜKLENİCİ’ye 1 ay süre verilecektir. 1 aylık süre sonunda araç takip cihazı takılmayan ve takip bilgisi İDARE’ye verilmeyen araçlarla ilgili belirtilen aykırılık hallerine göre cezai işlemler uygulanacaktır.

Araç takip sistemi için ilave bir ücret ödenmeyecektir. Araç takip sistemi ücreti, Araç kiralama ücretine dahildir.

Araç takip kitleri İDARE’nin kullanmış olduğu araç takip sistemine uyumlu olacaktır. YÜKLENİCİ buna itiraz edemez. Araç takip kiti araçlara monte edildikten sonra YÜKLENİCİ ve sürücü buna müdahale edemez.

  - YÜKLENİCİ çalıştırdığı elemanların iş güvenliği ile alakalı tüm eğitim, bilgi ve belgelerini temin etmekle mükelleftir. Ayrıca YÜKLENİCİ işin ifası için gerekli olan eğitim ve yeterliliklerin personele aldırılmasından sorumludur. Bu kapsamda aşağıda ve Tablo-2’de belirtilen eğitimler sözleşme imzalanmasını takiben iş başı tarihine kadar ilgili personele YÜKLENİCİ tarafından aldırılacaktır ve eğitimler tamamlandıktan sonra tüm personelin sertifika fotokopilerini ve dijital kopyalarını İDARE’ ye teslim edilecektir.

YÜKLENİCİ aldırdığı eğitimlerin ücretini kişi başına uygulanacak birim fiyat üzerinden alacaktır.

Personelin alması gereken tüm eğitimlerin genel listesi aşağıda ve Tablo-2’te belirtilmiştir.

    - Çalışan EML/MYO Elektrik Personelleri EKAT belgesine sahip olacaktır.

Mevcut personeller içerisinde EKAT süresi bitmiş personeller için sözleşme imzalanmasını takip eden en yakın tarihli EKAT eğitimi yada sözleşme süresi içinde EKAT geçerlilik süresi biten personel için süre bitiminden sonra gelen en yakın tarihli EKAT eğitimi YÜKLENİCİ tarafından EKAT eğitim merkezinden ayarlanacak olup, EKAT eğitim masraflarının tümünden (eğitim, konaklama, ulaşım, yemek v.s) YÜKLENİCİ sorumludur.

EKAT güncellenmesi gereken mevcut personellerin bu sebepten ötürü işten çıkarılması söz konusu değildir. YÜKLENİCİ, söz konusu kişilerin EKAT belgelerinin güncellenmesinden ve eğitim masraflarından (eğitim, konaklama, ulaşım, yemek v.s) sorumludur. YÜKLENİCİ teklifinde bu masrafları da göz önünde bulunduracaktır. Yeni alınacak EML/MYO Elektrik personelleri ise EKAT belgesine sahip olarak işe başlayacaktır.

    - Tüm Personel Uygulamalı Yüksekte Çalışma Eğitimi alacaktır.

    - Tüm Personel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alacaktır.

    - Tüm Personel Temel İlk Yardımı Eğitimi alacaktır.

    - Tüm Personel Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Çalışma Eğitimi alacaktır.

    - Tüm Personel Sertifikalı İlk Yardımcı Eğitimi alacaktır.

YÜKLENİCİ, Tüm Personel’in İlkyardım Yönetmeliği’ne uygun “İlkyardımcı Sertifikası” na sahip olmasını sağlayacak ve sertifikaların bir kopyasını İDARE’ye sunacaktır.

    - Her ENH ve Atölye ekibinde kesinlikle en az 3 kişi (toplam 30 kişi) sepetli araç kullanma belgesine ve G sınıfı ehliyete ve yeterli tecrübeye sahip olacaktır. Operatörlük Belgesi sürücü belgesine "G" sınıfı olarak işletilecektir. YÜKLENİCİ teklifinde bu durumu göz önüne alacaktır.

    - Her ENH ve Atölye ekibinde kesinlikle en az 3 kişi (toplam 30 kişi) sürücü belgesi, SRC belgesi ve yeterli tecrübeye sahip olacaktır.

    - Her ENH ve Atölye ekibinde kesinlikle en az 1 kişi (toplam 10 kişi) Forklift Operatörlük belgesine ve yeterli tecrübeye sahip olacaktır.

    - YÜKLENİCİ, Atölye ekibinde çalıştıracağı 2 personele Kaynak Operatörlüğü ve Oksijen Kaynağı Kullanma Yetki Belgesi temin edecektir.

    - Tüm personel AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞABİLİR raporuna sahip olacaktır.

(YÜKLENİCİ elemanlarının ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporunu İDARE’ye ibraz edecek ve iş güvenliği kurallarına göre çalışmalarını sağlayacaktır.)

| TABLO-2 PERSONEL EĞİTİM TABLOSU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Eğitim Türü | Eğitim Alacak Personel Sayısı | AÇIKLAMA | PERİYOT |
| 1 | EKAT Eğitimi* | 20 | Tüm personel (Mekanik ve Önlisans kadrosu hariç) (Madde 2.18.1’de detaylar verilmiştir.) | EKAT belgesinin geçerlilik süresi dolan Tüm personel |
| 2 | Uygulamalı Yüksekte Çalışma Eğitimi (En az 8 Saat Teorik+En az 8 Saat Uygulamalı) | 53 | Tüm personel | 12 ayda bir yenilenecek |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi | 53 | Tüm personel | 12 ayda bir yenilenecek |
| 4 | Temel İlk Yardımı Eğitimi | 53 | Tüm personel | 12 ayda bir yenilenecek |
| 5 | Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Çalışma Eğitimi | 53 | Tüm personel | 12 ayda bir yenilenecek |
| 6 | Sertifikalı İlk Yardımcı | 53 | Tüm personel | Sözleşme süresince 1 kere alınacak. (Geçerlilik süresi:36 ay) |
| 7 | Sepetli Vinç Operatörlük Eğitimi ve Eğitimin Ehliyete G sınıfı olarak İşletilmesi | 30 | Her ENH ve Atölye ekibinde kesinlikle en az 3 kişi (çalışan personel içinde toplamda 30 kişi) |  |
| 8 | SRC Belgesi | 30 | Her ENH ve Atölye ekibinde kesinlikle en az 3 kişi (çalışan personel içinde toplamda 30 kişi) |  |
| 9 | Forklift Operatörlük Eğitimi | 10 | Her ENH ve Atölye ekibinde kesinlikle en az 1 kişi (çalışan personel içinde toplamda 10 kişi) |  |
| 10 | Kaynak Operatörlüğü ve Oksijen Kaynağı Kullanma Yetki Belgesi | 2 | Atölye Ekibinde 2 kişi |  |
| 11 | Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu | 53 | Tüm Personel | 12 ayda bir yenilenecek |

Çalışma yapılacak iş yeri ÇOK TEHLİKELİ sınıfında yer aldığı için Tablo-2’de belirtilen 2, 3, 4, 5 sıra numaralı eğitimler ve 11 sıra numaralı sağlık raporu senede 1 defa olmak üzere yenilecektir. YÜKLENİCİ teklifinde bu durumu da göz önüne alacaktır.

Yukarıda belirtilen eğitimler* sözleşme imzalanmasını takiben işin başladığı güne kadar ilgili personele aldırılacaktır. Eğitim aldırılan personelin ücreti, birim fiyat teklif cetveli üzerinden ödenecektir.

*Ekat eğitimi için; sözleşme imzalanmasını takip eden en yakın tarihli EKAT eğitimi yada sözleşme süresi içinde EKAT geçerlilik süresi biten personel için süre bitiminden sonra gelen en yakın tarihli EKAT eğitimi YÜKLENİCİ tarafından EKAT eğitim merkezinden ayarlanacak olup, EKAT eğitim masraflarının tümünden (eğitim, konaklama, ulaşım, yemek v.s) YÜKLENİCİ sorumludur.

- İDARİ ŞARTLAR

  - YÜKLENİCİ, işe başlamadan önce Bölge Çalışma Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal bildirimde bulunacak ve bu hususları belirleyen evrakı İDARE adına sözleşmeyi yürütmekle görevli Üretim Müdürlüğü’ne verecektir.

  - YÜKLENİCİ’nin çalıştıracağı elemanların 55 yaşından gün almamış, askerliğini yapmış olmaları ve TP özel güvenlik amirliğince istenen belgeleri İDARE’ye ibraz etmesi gerekmektedir.

  - YÜKLENİCİ;  DAHA ÖNCE HER NE SIFATLA (KADRO İLE) OLSUN TPAO’DA KADROLU             OLARAK ÇALIŞAN KİŞİLERİ BU İŞTE ÇALIŞTIRAMAZ. Bu kişilerin çalıştırıldığı tespit edildiğinde iş akitleri YÜKLENİCİ tarafından derhal feshedilir. Ayrıca BU KİŞİLERİN ilerde muvazaa iddiasıyla açtıkları davalar sebebiyle İDARE bir ödemeye maruz kalırsa, İDARE’ce ödenen bu ödemeler yasal faiziyle birlikte YÜKLENİCİnin ilk hakedişinden veya teminatlarından karşılanır.

  - YÜKLENİCİ nin çalıştıracağı işçilerin işyerinde uğrayacakları kaza ve sonuçlarından İDARE sorumlu tutulamaz. Bütün hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve doğrudan doğruya YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

  - YÜKLENİCİ tarafından çalıştırılacak elemanlar İDARE’nin istediği evsafta ve nitelikte olacak ve İDARE’nin prensip ve talimatlarına uygun hareket edecektir. Bu hususlara uymayanlar çalıştırılamaz ve YÜKLENİCİ İDARE tarafından değiştirilmesi talep edilen bu personelleri 24 saat içerisinde değiştirmek zorundadır. Bu durumda YÜKLENİCİ her hangi bir talepte bulunamaz.

  - YÜKLENİCİ mevcut elemanlarından herhangi birini veya birkaçını değiştirmek istediğinde çıkarılma gerekçelerini içeren bilgiyi yazılı olarak İDARE’ye bildirmek zorundadır. İDARE’nin onayı olmadan kimse işten çıkarılmayacaktır. Ayrıca YÜKLENİCİ ayrılan elemanlarda bulunan İDARE’ye ait evrakları (tanıtma kartı, araç giriş kartı vb) iade edecektir.

  - Yapılan iş teknik olması sebebiyle YÜKLENİCİ bir önceki Hizmet işinde çalışan personelleri İDARE’nin bilgisi ve İZNİ/ONAYI olmadan işten çıkarmayacaktır.

  - Personellerin alımları, sahadaki dağılımları ve kadro tayinleri İDARE’nin yetkisindedir. Bu konuda YÜKLENİCİ söz sahibi değildir ve hiçbir değişiklik yapamaz. Ayrıca geçici görevlendirme ile personeller diğer sahalarda çalıştırılabilir.  İDARE’ ye haber verilmeden işçilerin görev yerlerinin değiştirilmesi halinde her bir personel için belirtilen aykırılık hallerine göre cezai işlemler uygulanacaktır.

  - YÜKLENİCİ raporlu ve izinli personelini İDARE’ ye bildirecektir.

  - YÜKLENİCİ yaptığı iş ve çalıştırdığı işçiler için vergi, sigorta ve fonlardan dolayı ilgili kurum ve kuruluşlara karşı doğrudan sorumludur.

  - YÜKLENİCİ elemanlarının yürürlükteki iş kanununu ve diğer yasalar ile toplu iş sözleşmelerinden ve hizmet akdinden doğan hakları YÜKLENİCİ tarafından yerine getirilecektir. Bu konuda YÜKLENİCİ'nin İDARE'den herhangi bir talebi olmayacak ve bu nedenlerden doğacak tazminatlardan İDARE sorumlu tutulmayacaktır.

  - YÜKLENİCİ raporlu ve izinli personelini aylık puantaj cetvelinde belirterek İDARE ’ye bildirecektir. Ayrıca YÜKLENİCİ 4857 sayılı Kanunun 56. maddesi gereği, tutmak zorunda olduğu İzin Kayıt Belgesi’nin bir örneğini İDARE’ ye vermekle yükümlüdür.

  - YÜKLENİCİ, personelinin izinlerinden sorumludur. YÜKLENİCİ personelin iş kanununda belirtilmiş bulunan yasal yıllık iznini kullandırmak zorundadır. YÜKLENİCİ işçilerinin yıllık ücretli izinleri konusunda İş Kanunu’nun yıllık ücretli izin ile ilgili hükümleri ve bu hususta çıkarılmış yönetmelik hükümlerine aynen uyacaktır. YÜKLENİCİ, işçilerinin yıllık ücretli izin kullanımında işin aksamamasına özen gösterecek, yıllık ücretli izin kullanan işçileri konusunda İDARE’yi bilgilendirecektir.

  - YÜKLENİCİ çalıştırdığı tüm personeli adına bankada hesap açtırılmasını temin edecektir. Açtırdığı bu hesapları İDARE’ye bildirecek ve çalıştırdığı personelin tüm istihkaklarını (maaş, fazla mesai, kıdem tazminatı vb.) bu hesaba yatıracaktır. Ücret bordrosu ve banka dekontu vergi kaçakçılığının önlenmesini teminen birbiriyle uyumlu olacaktır. Ayrıca maaş bordrosu personel ve İDARE ile paylaşılacaktır. YÜKLENİCİ, her ay hakkediş aldıktan sonra en geç 3 (üç) iş günü içinde çalıştırdığı tüm personelin ücretini bankada açtırdığı hesap numaralarına yatıracaktır.

  - YÜKLENİCİ, aşağıda belirtilen belgeleri her hakkediş öncesinde İDARE’ ye sunacaktır. Ayrıca YÜKLENİCİ 4857 sayılı Kanunun 56. maddesi gereği, tutmak zorunda olduğu İzin Kayıt Belgesi’nin bir örneğini İDARE’ ye vermekle yükümlüdür.

    - Bir önceki aya ait tüm ödemeler (ücret, mesai, kıdem tazminatı vb.) ile birlikte banka ödendi dekontu.

    - Aylık puantaj cetveli

    - Aylık Sigorta prim bildirgesi (onaylı) ve diğer belgeler (vergi vb.)

    - Aylık raporlu ve izinli personel çizelgesi

YÜKLENİCİ ödemeye ilişkin belgeleri İDARE’ye vermezse her bir personel için belirtilen aykırılık hallerine göre cezai işlemler uygulanacaktır.

  - YÜKLENİCİ tarafından çalıştırılacak her personel için özlük dosyası tutulacak ve 3.16.1 maddesinde belirtilen belgeler bu dosyada toplanarak iş yerinde hazır bulundurulacaktır. YÜKLENİCİ, ilk dokuz maddede yazılan belgelerin birer örneğini işe başlamadan önce, onuncu ve onbirinci maddede belirtilen belgelerin birer örneğini ise en geç 3 (üç) ay içinde İDARE’ye ibraz edecektir. İşe başlayan personel ile işten ayrılan personelin aşağıda belirtilen ilgili evrakları ayrı ayrı dosyalanacaktır.

    - YÜKLENİCİ tarafından çalıştırılacak her işçi için özlük dosyası tutulacak ve aşağıda sıralanan belgeler bu dosyada toplanarak iş yerinde hazır bulunduracak ve birer örneği İDARE’ye ibraz edilecektir.

Personel özlük dosyasında bulunması gereken evraklar

      - Adli Sicil Kaydı

      - Kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf

      - Sağlık raporu (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir)

      - İşe giriş bildirgesi (resmi onaylı)

      - Karşılıklı yapılan (İşçi-İşveren) iş sözleşmesi

      - Askerlik durum belgesi

      - Ehliyet durumunu gösterir belge fotokopisi

      - Öğrenim durumunu gösterir belge fotokopisi

      - İş güvenliği eğitimi, ilk yardım eğitimi, Yüksekte Çalışma Eğitimi,  EKAT Belgesi

      - SRC belgesi (Tüm personel için),

      - Talep edilen Operatör Eğitim Belgeleri Ehliyetler

- İŞ, İŞYERİ VE GÜVENLİĞİ

  - YÜKLENİCİ işe başlamadan bu şartname kapsamında yer alan işler için önce gerekli tüm güvenlik önlemlerini aksatmadan alacaktır. Ayrıca yangına karşıda gerekli emniyet tedbirlerini alacaktır.

  - YÜKLENİCİ çalışan elemanlar için çalışma ve ortam şartlarının gerektirdiği her türlü iş güvenliğini sağlayacaktır.

  - YÜKLENİCİ personelinin sağlık durumları arazi ve iş şartlarına uygun olacaktır. İşe başlamadan önce “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporunu” İDARE’ye ibraz edecek ve İş Güvenliği Kurallarına göre çalışmalarını sağlayacaktır. Bu rapor rutin olarak her yıl yenilenecektir. İhtiyaç halinde İDARE tarafından raporun yenilenmesi istendiğinde YÜKLENİCİ ilgili personellerin bu raporlarını yenileyecektir.

  - YÜKLENİCİ İDARE’ye ait işyerlerinde Sözleşmenin ifasını gerçekleştirirken TPAO’ya ait İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Koruma (İGÇK) kurallarını düzenleyen İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE KORUMA SÖZLEŞME EKİ’ne harfiyen uyacaktır.

  - YÜKLENİCİ nin çalıştıracağı işçilerin işyerinde uğrayacakları kaza ve sonuçlarından İDARE sorumlu tutulamaz. Bütün hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve doğrudan doğruya YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.

  - YÜKLENİCİ iş kazası durumunda kazayı derhal İDARE’ye ve ilgili resmi kurumlara bildirmek, gerekli tedavi işlemlerini ve yazışmaların takibini yapmak zorundadır.

  - YÜKLENİCİ; İDARE’den habersiz ve İDAREnin talimatı dışında hiçbir yerde ve usulde çalışma yapmayacaktır.

  - YÜKLENİCİ çalışma yapılacak noktada yapılacak işlemin sırasını, yöntemini ve süresini tespit ederek İDARE' ye bildirilecek ve ancak İDARE’nin yazılı (mail ortamında da kabul edilir) onayı ile çalışmaya başlayabilecektir. YÜKLENİCİ enerji altındaki sistemler ile topraklama yapılmamış noktalarda kesinlikle çalışma yapmayacaktır. YÜKLENİCİ basınç altındaki sistemler ile patlayıcı gaz tahliye işlemi yapılmamış ve gaz tahliye edildiği gaz ölçüm cihazı ile ölçülerek kontrol edilmemiş noktalarda kesinlikle çalışma yapmayacaktır. YÜKLENİCİ, çalışacağı noktalarda çalışmaya başlamadan önce enerjinin tamamen kesik olduğunu iş güvenliği teçhizatı kullanarak kontrol edecek ve akabinde mutlaka yerel topraklama yapacak ve daha sonra çalışmalara başlayabilecektir. Hiçbir noktada hiçbir şartta enerji altında çalışma yapmayacaktır.

  - YÜKLENİCİ, iş yerinde güvensiz ve tehlikeli uygulama yaptığı takdirde, İDARE tarafından sözlü ve yazılı olarak uyarılır. Bu durumda YÜKLENİCİ güvenliğe aykırı uygulamasını İDARE’nin belirttiği sürede hemen düzeltecek ve tekerrür etmemesi için gerekli her türlü tedbiri derhal alacaktır.

  - YÜKLENİCİ, herhangi bir işin yapılması esnasında meydana gelebilecek kazalardan korunmak için bütün önlemleri alacak ve teknik emniyet önlem ve usullerinin personeline öğretilmesi ve uygulamasını ilgili Kurum, Kuruluş, veya Eğitim Merkezlerinden sağlayacak ve gerekli eğitim raporlarını İDAREye sunacaktır. YÜKLENİCİ eğitimin uygulamasından sorumlu olacaktır.

  - YÜKLENİCİ sözleşme süresince bütün faaliyetlerde her türlü yangın önleme ve iş güvenliği tedbirlerini alacak ve İDARE’nin bu konuda onayını aldıktan sonra işe başlayacak ve iş süresi boyunca bu tedbirleri almaya hiç aksatmadan devam edecektir. Tedbirlerin alınmaması ve ihmali nedeniyle oluşabilecek her türlü kaza ve zarar-ziyan ile üçüncü kişilerin kayıplarından YÜKLENİCİ tamamen sorumlu olacaktır. Meydana gelen zarar ziyan ve/veya kayıplar İDARE tarafından tespit edilecek fiyat üzerinden YÜKLENİCİ hesaplarından tahsil edilir. İDARE tarafından tespit edilen fiyata YÜKLENİCİ itiraz edemez.

  - Çevrenin korunması esastır; bu nedenle YÜKLENİCİ çalışma alanının temizliğinden, temiz tutulmasından sorumludur. YÜKLENİCİ işin yapılması sırasında Çevre Koruma Yönetmeliğinin belirttiği çevre kirlenmesine karşı her türlü önlemi almak zorundadır. Aksi halde meydana gelecek zarar ve ziyanın tamamından sorumlu olacak ve sözleşmede belirtilen cezai işlem uygulanacaktır.

  - YÜKLENİCİ firma; faaliyetlerini, yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Elektrikli Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve bu kanunlara dayanarak çıkartılan tüm tüzük, yönetmelik ve genelgedeki hükümlere, İDARE İş Sağlığı ve Güvenliği Prosedürlerine, yapılan işin özelliğine ve gelişen teknolojinin gereklerine uygun olarak yürütecektir. YÜKLENİCİ, bu yükümlülükleri yerine getirirken oluşabilecek sorumluluk ve maliyeti İDARE’ ye aktaramaz. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden kaynaklanabilecek sorun ve olumsuzlukların tamamı YÜKLENİCİye aittir. İDARE, konu ile ilgili doğabilecek olumsuzluklardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

  - YÜKLENİCİ Risk Değerlendirmesini mevzuata uygun yaparak bir kopyasını, Hem dijital ortamda hem de çıktı olarak İDARE’ye teslim edecektir. İDARE’ye verecektir. Risk Değerlendirmesi yapılan işe özgü tehlike ve riskleri içerecek şekilde ve güncel olmalıdır.

  - YÜKLENİCİ Acil durum planını mevzuata uygun yaparak bir kopyasını, Hem dijital ortamda hem de çıktı olarak İDARE’ye verecektir.

  - Çalışma yapılacak iş yeri ÇOK TEHLİKELİ sınıfında yer aldığı için YÜKLENİCİ firmanın İş Güvenliği Uzmanı “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ- İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri” maddesi gereğince her bir çalışan için ayda en az 40 dakika olacak şekilde EKİPLERİN AKTİF OLARAK ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDE/SAHADA hizmet sunacak ve SAHA DENETLEMELERİ yapacaktır.

Yapılan hizmet, denetleme ve eğitimlerle ilgili raporlar aylık olarak İDARE’ye sunulacaktır.

Bahsedilen hizmet, denetleme ve eğitimlerin ilgili mevzuattaki belirtilen sürelerde FİZİKİ olarak SAHADA/AKTİF OLARAK ÇALIŞILAN SAHADA yapılmadığı tespit edilmesi halinde aykırılık hallerine göre cezai işlem uygulanacaktır.

- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) VE PERSONEL İAŞESİ

  - Hizmetin yerine getirilmesinde 53 personel için, giyim/KKD malzemeleri YÜKLENİCİ tarafından ayni olarak karşılanacak olup teklif fiyata dâhildir. Yer teslimi ile beraber yıllık ve Madde-5’de belirtilen hususlar doğrultusunda Tablo-3’de bulunan KKD listesi ve Tablo-5 de bulunan iaşe listesi YÜKLENİCİ tarafından İDARE’nin kontrolünde Zimmet tutanağı ile personele teslim edilecek ve müteakip eden her yıl için de tutanak altına alınarak personelin KKD kullanımı temin edilecektir.  Zimmet tutanaklarının birer kopyası İDARE’ye sunulacaktır.

  - YÜKLENİCİ çalıştırdığı personellerin iş güvenliği teçhizatlarını (KKD) Tablo-3 ve diğer verilebilecek her türlü iş güvenliği teçhizatını temin etmek ve iş yerinde personeline kullandırmakla doğrudan sorumludur. İDARE, iş güvenliği teçhizatlarını kullanmadan çalışan personeli iş yerinden uzaklaştırabilecektir.

  - YÜKLENİCİ, personeli ile ilgili çalışmalarda kullanılan, gerekli iş güvenliği teçhizatlarını giydirmekle yükümlüdür. Personelin iş güvenliği teçhizatını giymediğinden; doğacak maddi ve manevi sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ’ye aittir. YÜKLENİCİ, bütün personeline İDARE’nin standartlarına uygun şekilde koruyucu teçhizat vermek ve giydirmek, kullanılmasını denetlemek zorundadır. Kullanılmayacak durumda eskiyen ve yıpranan teçhizat, hemen yenisi ile değiştirilecektir.

  - Verilmiş ve kullanımı öğretilmiş Kişisel Koruyucu Donanımlar, İSG malzemeleri ve Teçhizatın Üretici Kullanım Kılavuzuna uygun bir şekilde kullanılmasından, temizlenmesinden, korunmasından ve bakımının yapılmasından YÜKLENİCİ firma sorumludur. Kullanım süresi dolmadan hasara uğrayan ya da deforme olan KKD ve İş Güvenliği Malzemeleri kullanılmayacaktır ve işe uygun KKD ve İş Güvenliği Malzemeleri ivedi olarak YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

  - Hizmet kapsamında kullandırılacak İş Güvenliği Teçhizatlarına ait özellik, nitelik, miktar ve standartlar tablosu (Tablo-3)’deki gibidir. YÜKLENİCİ temin edeceği malzemeler ile ilgili İDARE’nin onayını almak zorundadır.

  - Malzemeler YÜKLENİCİ tarafından saha ekiplerine İDARE’nin kontrolünde teslim edilecek ve tutanak altına alacaklardır. Tutanağın bir nüshasını İDAREye teslim edecektir. YÜKLENİCİ Tablo-3 de belirtilen miktar ve özellikte malzemeleri temin edecek ve hak ediş ödemesini bu miktarlar üzerinden alacaktır. Temin edilmeyen malzemeler (miktarlar baz alınarak) güncel piyasa fiyatlarından alınan proforma faturalar veya fiyat teklifinin ( puantaj oranında) iş eksilişi yapılacaktır.

  - YÜKLENİCİ; aşağıda listede yazılı ekipmanları her bir personel için (53 personel için de) belirtilen miktarda temin edecektir. Yazlık ve kışlık olmak üzere ilgili TSE ve uluslararası standartlarda koruyucu teçhizat ve kıyafetler kullanılamaz duruma geldiğinde YÜKLENİCİ yenisi ile değiştirmek zorundadır. İş güvenliği malzemesi olmayan personel işte çalıştırılmayacak ve işe gelmemiş gibi ceza uygulanacaktır.

Tablo-3 de belirtilen miktar ve özelliklerdeki malzemelerin İlk 1 yıllık kullanıma denk gelen kısmı sözleşme imzalanmasını takiben iş başı tarihine kadar ve sonraki yıl için olan miktarları ise en geç sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12.ayın sonuna kadar zimmet tutanağı ile personele teslim edilecektir.

Hazırlanan tutanaklar İDARE’ye teslim edilecektir. Süresinde teslim edilmeyen veya eksik teslim edilen iş kıyafetleri ve iş güvenliği malzemeleri nedeniyle belirtilen aykırılık hallerine göre cezai işlemler uygulanacaktır.

  - İDARE iş güvenliği teçhizatını kullanmadan çalışan personeli iş yerinden uzaklaştırabilecektir. Bu kapsamda eskiyen, işlevlerini tam yerine getirmeyen malzeme ve ekipmanı yenisiyle derhal (3 iş günü içerisinde) değiştirecektir. Tablo-3’de belirtilen malzemelerin eksikliğinin tespit edilmesi halinde verilen süre içerisinde YÜKLENİCİ söz konusu malzemeleri temin etmez ise belirtilen aykırılık hallerine göre cezai işlemler uygulanacaktır.

  - YÜKLENİCİ personelinin çalıştığı yerlerde kullanılmak üzere her ay düzenli olarak temizlik malzemesi, çay, şeker vb. temin edecektir. [(kişi başı aylık 250 gr çay, 500 gr şeker, 500 ml sıvı el sabunu, 500 gram toz çamaşır deterjanı, 500 ml sıvı bulaşık deterjanı, 2 adet kâğıt havlu, Karton bardak (7 oz) (30’lu paket), Çamaşır suyu (500 ml), temizlik bezi (5’li paket), temizlik seti (kova-paspas,sap)]  (bkz. Tablo-5)

- Tablo-5’de belirtilen personel iaşelerinin ilk 1 aylık kullanıma denk gelen kısmını sözleşme imzalanmasını takiben iş başı tarihine kadar ve sonraki miktarları ise her ayın en geç 15.gününde olmak üzere, İDARE nezaretinde ve tutanak karşılığında personellere teslimi yapılacaktır.

Bahse konu iş güvenliği KKD malzemeleri ve iaşelerin termin süresi sonunda teslim edilmemesi yada eksikliğinin tespit edilmesi halinde belirtilen aykırılık hallerine göre cezai işlemler uygulanacaktır.

  - YÜKLENİCİ’nin sözleşme kapsamında temin ettiği ve kullanılan tüm iş güvenliği malzeme ve kıyafetlerini, el aletleri ve ölçü aletlerini iş bitiminde İDARE’ye ücretsiz teslim edecektir.

- ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ÇALIŞMA/EL ALETİ EKİPMANLARI

  - YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri yapabilmek için Tablo-4 de belirtilen çalışma/el aletleri-ekipmanlarını temin edecektir. YÜKLENİCİ’nin Temin Edeceği Malzeme Listesi (Yürürlükteki İlgili TSE ve Uluslararası Standartlarda Olacaktır)

  - YÜKLENİCİ sözleşme bitiminde Tablo-4 de belirtilen ve sözleşme süresince kullanılan çalışma/el aletlerini İDARE’ye teslim edecektir.

  - İDARE tarafından YÜKLENİCİ’ye işi gerçekleştirmesi için hiçbir şekilde herhangi bir el aleti ve iş güvenliği aleti/kıyafeti verilmeyecektir; ancak iş esnasında bakım-onarım, montaj ve revizyon işleri için kullanılacak sarf malzemeler İDARE tarafından verilecektir.

  - YÜKLENİCİ, bu şartname kapsamındaki işleri sözleşme ve ekine uygun olarak yapmak için gerekli her türlü test aleti, el takımları ve işçiliği sağlayacaktır. YÜKLENİCİ, sözleşme imzalanmasını takiben iş başı tarihine kadar aşağıda belirtilen listedeki malzemeleri (Tablo-4) temin etmek zorundadır. Teminde gecikme olduğu takdirde belirtilen aykırılık hallerine göre cezai işlemler uygulanacaktır.

Tablo-4 belirtilen malzemeler özelliğini kaybettiğinde ve kullanılmaz olduklarında YÜKLENİCİ tarafından aynı nitelikteki malzemelerle değiştirilecektir.

İş gereği İDARE’nin vereceği bakım-onarım, montaj ve revizyon malzemeleri sözleşme imzalandıktan sonra, imza ile YÜKLENİCİ tarafından teslim alınacak, kullanılan malzemeler tutanakla tespit edilecek ve sözleşme bitiminde kullanılmayan malzemeler YÜKLENİCİ tarafından imza ile İDARE’ye iade edilecektir.

  - YÜKLENİCİ personeli, istasyon içinde ve dışında yapılan bütün işlerde, İş Güvenliği kurallarına uymak zorundadır. İş Güvenliği kurallarına aykırı davranmaktan dolayı oluşan bütün kazalardan, zarar-ziyandan ve üçüncü kişilerin kayıplarından YÜKLENİCİ sorumludur.

  - Petrol kuyularının lokasyonlarında, kuyu başında ve Üretim İstasyonlarında (Sigara İçme alanları hariç) sigara içmek yasaktır.

  - YÜKLENİCİ, işlerin emniyetli yapımı için gerekli tedbirler alacak, ayrıca araçlar ve personel için gerekli iş güvenliği koruyucu ve uyarıcı malzemeler (reflektör, kırmızı uyarı bayrağı, eldiven vs.) YÜKLENİCİ tarafından araç üzerinde bulundurulacaktır.

  - YÜKLENİCİ çalışma yapılacak noktada yapılacak işlemin sırasını, yöntemini ve süresini İDARE ile birlikte tespit edecek ve İDARE’nin onayı ile çalışmaya başlayabilecektir. YÜKLENİCİ enerji altındaki sistemlerde kesinlikle çalışma yapmayacaktır.

  - YÜKLENİCİ’nin temin edeceği elemanlar her gerilim seviyesindeki havai ve yeraltı Enerji Nakil Hatlarının, transformatör köşklerinin bakımı, arızalarının giderilmesi ve montaj- demontajı ile ilgili her türlü bilgi ve yeteneğe sahip olacaktır.

  - YÜKLENİCİ; elemanlarının elektrik kuvvetli akım sistemlerinde çalışmaya başlamadan önce ve çalışma esnasında alınması ve yapılması gereken tüm emniyet tedbirlerinin uygulanmasından direkt sorumludur. Bu hususta İDARE’ye herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

  - Çalışmalar esnasında her türlü iş güvenliği tedbirini almak YÜKLENİCİ ve YÜKLENİCİ çalışanlarına aittir.

  - YÜKLENİCİ çalışma yapılacak noktada yapılacak işlemin sırasını, yöntemini ve süresini tespit ederek İDARE' ye bildirilecek ve ancak İDARE’nin yazılı (mail ortamında da kabul edilir) onayı ile çalışmaya başlayabilecektir. YÜKLENİCİ enerji altındaki sistemler ile topraklama yapılmamış noktalarda kesinlikle çalışma yapmayacaktır. YÜKLENİCİ basınç altındaki sistemler ile patlayıcı gaz tahliye işlemi yapılmamış ve gaz tahliye edildiği gaz ölçüm cihazı ile ölçülerek kontrol edilmemiş noktalarda kesinlikle çalışma yapmayacaktır. YÜKLENİCİ, çalışacağı noktalarda çalışmaya başlamadan önce enerjinin tamamen kesik olduğunu iş güvenliği teçhizatı kullanarak kontrol edecek ve akabinde mutlaka yerel topraklama yapacak ve daha sonra çalışmalara başlayabilecektir. Hiçbir noktada hiçbir şartta enerji altında çalışma yapmayacaktır.

  - YÜKLENİCİ personeli, yüksekte çalışma esnasında emniyet kemerlerini mutlaka takacak yüksekte güvenli çalışma kurallarına uyacaklardır.

  - Çalışılması gereken yüksek yerlerde emniyet kemeri takılacaktır. Emniyet kemerinin kullandırılmasından YÜKLENİCİ sorumludur.

  - YÜKLENİCİ ve elamanları hiçbir şekilde EKAT yönetmeliğinde belirtilen emniyet tedbirleri alınmadan enerjili ortamda çalışmayacaklardır.

  - YÜKLENİCİ elemanlarından ekip başı olarak iki yıllık meslek yüksekokulu elektrik bölümü mezunu sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ elemanları bakım-onarım yapacakları yerlere ekip başı bilgi ve koordinesi olmadan gitmeyeceklerdir. YÜKLENİCİ personeli Üretim Müdürlüğü Elektrifikasyon Şefliği sorumlu elektrik mühendislerinden ve/veya sorumlu elektrik başteknisyeninden/teknisyeninden habersiz hiçbir bakım onarım çalışması yapmayacaktır.

  - Kesici ve ayırıcılarda yapılacak manevra ve enerji kesme/verme işlemleri YÜKLENİCİ personelleri tarafından İDARE elemanlarının bilgisi dahilinde koordineli olarak yapılacaktır.

  - İDARE’nin yetkili mühendislerinden ve/veya sorumlu elektrik teknisyeni/başteknisyeninden ‘enerji yok ve hat topraklıdır, çalışma yapabilirsiniz.’ talimatı alınmasından sonra bakım onarım çalışmalarına geçilecek ve bu çalışmaya geçmeden çalışanların alması ve yapması gereken güvenlik tedbirleri (gerilim tüfeği veya detektörü ile gerilim kontrolü, hat tüfeği ile topraklama, lokal topraklama yapma, elemanların iş güvenliği malzemelerini kullanma vb. tedbirler) alma hususu YÜKLENİCİ’nin ekibine aittir. Güvenlik tedbirleri alınmadığından dolayı meydana gelecek kazalardan İDARE sorumlu değildir.

  - YÜKLENİCİ personeli, her türlü çalışmadan önce gerilim dedektörü ile gerilim kontrolü, hat tüfeği ile topraklama ve lokal topraklama yapmak zorundadır.

- PERSONEL, HARCIRAH, ULAŞIM, OTEL VE YEMEK İLE DİĞER ÜCRETLER

  - Ulaşım Esasları: Çalışacak personelin Merkez Atölyeye, Üretim Sahalarına, Saha içindeki çalışma yapılacak noktalara, kuyu ve istasyonlara gidip gelmeleri YÜKLENİCİ’nin araçları ile olacaktır. Bunun için elemanlarından yeter sayıdakilerin uygun sürücü belgesi olması gerekmektedir. İşe gidiş gelişler İDARE’nin belirlediği çalışma başlangıç ve bitiş saatlerine uygun olmalıdır.

  - Yemek: Hizmet kapsamında çalıştırılacak her bir personele ayrı ayrı olmak üzere, ayda 26 gün üzerinden 240,00.-TL nakdi olarak yemek ücreti YÜKLENİCİ tarafından ödenecek ve ücret bordrosunda gösterecektir. (2025 yılı gelir vergisinden muaf tutulan günlük yemek ve yol tutarları kullanılmıştır). Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca Gelir Vergisi İstisna Tarifesinde yayınlanan Gelir Vergisinden İstisna Yol ve Yemek Yardımı tutarları güncellendikçe işçilere bu tutarlarda ve fiili çalışma günleri üzerinden ödeme yapılacak ve işçilere yapılan ödemeler Fiyat Farkı Kararnamesinin 6. Maddesine göre hesap edilerek YÜKLENİCİ’ye ödenecektir.

YÜKLENİCİ çalışanlarının kendilerine tahsis edilen odalarda yemek hazırlaması ve pişirmesi söz konusu olamayacaktır. Bu konuda denetim YÜKLENİCİ tarafından yapılacaktır. YÜKLENİCİ yemek ücretini personelin izinli veya raporlu olması halleri dışında her ay düzenli olarak 26 gün üzerinden çalışanlarına ödeyecektir ve bunu üzret bordrosunda gösterecektir.

  - Otel Ücreti: Bir günden fazla süreli ve zorunlu gece konaklama yapılan görevlendirmelerde Ortaklık, imkânları dâhilinde personele yatacak yer temin edebilir. Temin edemezse konaklanan her gün için her bir personel için Fatura ibraz edilmesi şartı ile günlük otel ve yol ücreti YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir ve takip eden ilk hakkedişte İDARE tarafından YÜKLENİCİ hakkedişine eklenecektir. Bu ücretler İDARE elemanlarına ödenen ücretten fazla olamaz. (Personelin Konaklama faturası ibrazı sonrası YÜKLENİCİ’nin personele gerekli ödemeyi en geç 5 iş günü içerisinde ödemesi beklenir. Aksi durumda belirtilen aykırılık hallerine göre cezai işlemler uygulanacaktır.

  - Harcırah: İl sınırları dışına ve en az çalıştıkları yerden merkeze uzaklığı 100Km’den fazla olan yerlere geçici görevlendirildiği her bir gün için, en az 24 saat görevlendirme şartıyla, TPAO Yurtiçi Yolluk Yönergesinin Seyahat Yevmiyeleri Tablosu esas alınarak harcırah ödenir. (Bu değer Geçici Mevsimlik Personel unvanında çalışan personel için tanımlanan C yevmiyesi üzerinden harcırah ödenir) Bu değer her yıl güncellenmektedir.

  - Gerek görülmesi halinde İDARE’ce düzenlenecek puantaj belgesinde gösterilmesi halinde köprü ve otoyol geçiş ücretleri ödenir.

  - YÜKLENİCİ’ye verilecek birim fiyata çalıştırılacak elemanların normal ve fazla çalışma ücretleri, sigorta ve fon kesintileri, kıdem tazminatı giderleri, elemanların sahalar içinde ve arasında taşınması,  yeme içme ve konaklama giderleri, araç temini ve aracın çalışma saatleri içerisinde sahada bulundurulması, araçların bakım onarım ve amortisman giderleri, YÜKLENİCİ kârı, her türlü prim, sigorta, fon, vergi, vardiya primi vs. giderleri dahildir.

  - YÜKLENİCİ araçlarının saha içinde yaptığı günlük "kilometre" miktarı ve yaptığı işler günlük olarak YÜKLENİCİ ve İDARE yetkililerince tutanak ile tespit edilecek ve hesaplanarak hak edişlere ilave edilecektir. Sepetli araçların çalışma yaparken ve gittiği mesafede harcadığı yakıt ücreti, araç km si üzerinden hesaplanarak ödemesi yapılacaktır. YÜKLENİCİ birim fiyat teklifin de bunu göz önünde bulundurarak teklifini sunmuş olacaktır.

  - Varsa feribot, otoban ve köprü geçiş ücretleri ile ilgili (HGS vb.) belgelerin, ibrazı üzerine bedeli KDV’siz olarak aylık hak edişlere ilave edilecektir.

  - YÜKLENİCİ eğitim ücretlerini ve personele verilecek iş kıyafetlerini kişi başı birim fiyat olarak teklif ettiği fiyat üzerinden alacaktır.

  - Yukarıdaki belirtilen ücretler dışında hiçbir ödeme yapılmayacaktır.

- ARAÇLARIN AKARYAKIT BEDELİ VE ADBLUE TEMİNİ:

  - Araçların ihtiyacı olan dizel yakıt YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

  - Kiralık araçlarda akaryakıt bedel ve farkı uygulanacaktır.

  - Bu hizmet kapsamında Adblue gibi ilave katkı maddesi ihtiyacı olması ve bu durumun araç yetkili servisi onayı ile birlikte ibrazı durumunda bu talep İDARE tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonrası; katkı maddeleri İDARE’ nin anlaşmalı olduğu istasyonlardan temin edilir ve ödemesi her ayın sonunda hak edişine yansıtılır. Bu istasyonlarda karşılanmaması halinde katkı maddesinin faturasının ibraz edilmesiyle YÜKLENİCİ’ ye ilave katkı maddesi ücreti ödemesi her ayın sonunda hak edişine yansıtılarak yapılacaktır. Bu konuda İDARE yetkilidir, YÜKLENİCİ bu konuyla ilgili herhangi bir itirazda bulunamaz.

- TEKNİK ŞARTLAR

  - Sözleşme kapsamında temin edilen tüm Araç ve Makinelerin; akaryakıt, adblue, Bakım Onarım giderleri, Periyodik Bakım, Lastik, Her türlü yedek parça, Kışlık Bakım, Teknik Muayene, Yasal Muayene Vergi, Kasko ve Sigorta gibi gider kalemleri YÜKLENİCİ’ye aittir. Kasko-Sigorta yapılmayan her araç için belirtilen aykırılık hallerine göre cezai işlemler uygulanacaktır.

  - Araç görevlendirmelerini İDARE yapacaktır.

  - YÜKLENİCİ' nin temin edeceği araçlar her türlü hava şartlarında çalışabilecek, ekibin kullanacağı her türlü alet, edevat ve yedek parça vs. gibi malzemeleri taşıyabilecek kapasitede olacak ve her zaman bakımlı ve çalışır durumda olacaktır. Araçların sigorta ve kaskosu yapılacak, herhangi bir kaza veya maddi hasarlı durumda araçların onarımı YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır. Ayrıca araçların arıza ve bakım onarım durumlarında en fazla 2 (iki) takvim günü müsaade edilecek, 2 (iki) takvim gününü aşan bakım onarımlarda YÜKLENİCİ aynı özelliklerde geçici bir araç temin edecektir.

  - YÜKLENİCİ tarafından temin edilen araçlar (pick-up ve sepetli araç) sürekli faal olmalıdır. Herhangi bir arıza ya da karayolunda görev yapamama durumunda en geç 2 (iki) takvim günü içerisinde muadili (sözleşme kapsamındaki özellikleri taşıyan) bir araç temin etmek zorundadır.

  - Araçlarının arıza ve tamir sebebi ile işten alınması durumunda; işten alınan aracın en geç 2 (iki) takvim günü içerisinde arızasını gidermesi gerekmektedir. En geç 2 (iki) takvim günü içerisinde aracın faal duruma getirilmemesi durumunda yerine derhal sözleşme şartlarına uygun araç temin etmek zorundadır. 2 (iki) takvim günden sonra aracın faal edilememesi veya yerine sözleşme şartlarına uygun araç temin edilmemesi durumunda belirtilen aykırılık hallerine göre cezai işlemler uygulanacaktır.

  - YÜKLENİCİ araçlara Karayolları yönetmeliğine göre belirtilen tarihlerde kışlık lastik takmak zorundadır. Araçlarda takım avadanlık, stepne, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, kriko, bijon anahtarı, reflektör, patinaj zinciri, takoz ve çekme halatı bulundurulması zorunludur. Eksik ekipman bulunması durumunda belirtilen aykırılık hallerine göre cezai işlemler uygulanacaktır.

  - YÜKLENİCİ’nin temin edeceği araçların kullanım esnasında tehlike arz etmemesi amacıyla bakım ve onarımının titizlikle yapılması ve lastik değişimlerinin zamanında yapılması zorunludur. Lastikler yazlık ve kışlık lastik ayrı ayrı olacak ve lastik değişimlerinde kullanılmış lastik kabul edilmeyecektir. Lastiklerin diş derinliği 3 mm’ye ulaşınca lastikler değiştirilecek. Araçlarda, deformasyona uğrayan veya diş derinliği yasal sınırın altına düşen lastikler YÜKLENİCİ tarafından derhal değiştirilecektir.  Eksikliklerin tespit edilmesi sonrası sözlü veya yazılı uyarılmasına rağmen eksikliklerin giderilmemesi durumunda Sözleşme Tasarısı, Özel Aykırılık Hallerine göre cezai işlem yapılacaktır.

  - Araçlar Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımalıdır.

  - Araçların km, motor devri, akaryakıt, sıcaklık ve hız gibi tüm teknik göstergeleri çalışır vaziyette ve sağlam olmalıdır.

  - İDARE, araçlarla aracın taşıma kapasitesi kadar her türlü yük taşıyabilecektir. YÜKLENİCİ bu duruma hiçbir şekilde itiraz edemez.

  - YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işlerin yapılması için gerekli her türlü yedek parça, sarf malzemesi vs. ile diğer ekipmanları kendi araçlarıyla nakledecektir. Kendi araçlarının kapasitesi üzerindeki yükler için önceden talep edilmek kaydıyla ağır işlerde vinçli, kamyon, treyler, mack v.b. araçları İDARE temin edecektir.

- DİĞER HÜKÜMLER

  - Sözleşmenin sona ermesi veya İDARE’nin talep etmesi halinde YÜKLENİCİ kendisine teslim edilen malzeme ve demirbaşları İDARE’ye hasarsız ve noksansız teslim edecektir. Hasara uğrayan ve kaybolan malzemelerin bedelinden YÜKLENİCİ sorumludur.

  - Meydana gelen zarar, YÜKLENİCİ’ye veya vekiline bildiriminden itibaren en geç 24 saat içinde eski haline gelecek şekilde ödenecek veya giderilecektir oluşacak bedelden YÜKLENİCİ sorumludur. Aksi takdirde meydana getirilen hasar İDARE’ce yaptırılır ve gideri ilk hakkedişten %50 fazlası ile mahsup edilir.

  - YÜKLENİCİ, personeli tarafından, herhangi bir yerden İDARE’ye ait, malzemelerin çalındığının veya teşebbüsünün tespiti durumunda YÜKLENİCİ tarafından personelin işine son verilecek ve yerine yeni personel görevlendirecektir. (İşten çıkarma ile ilgili tüm yükümlülük YÜKLENİCİ’ye aittir) maddi ve manevi bütün zarar/ziyan YÜKLENİCİ den tahsil edilecek ayrıca, doğacak her türlü cezai ve hukuki sorumluluk YÜKLENİCİ’ye aittir.

  - YÜKLENİCİ,  kendisinin veya elemanlarının gerek İDARE`ye gerekse 3. şahıslara verdikleri zararların tamamından sorumludur.

| TABLO-2 PERSONEL EĞİTİM TABLOSU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Eğitim Türü | Eğitim Alacak Personel Sayısı | AÇIKLAMA | PERİYOT |
| 1 | EKAT Eğitimi* | 20 | Tüm personel (Mekanik ve Önlisans kadrosu hariç) (Madde 2.18.1’de detaylar verilmiştir.) | EKAT belgesinin geçerlilik süresi dolan Tüm personel |
| 2 | Uygulamalı Yüksekte Çalışma Eğitimi (En az 8 Saat Teorik+En az 8 Saat Uygulamalı) | 53 | Tüm personel | 12 ayda bir yenilenecek |
| 3 | İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi | 53 | Tüm personel | 12 ayda bir yenilenecek |
| 4 | Temel İlk Yardımı Eğitimi | 53 | Tüm personel | 12 ayda bir yenilenecek |
| 5 | Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlarda Çalışma Eğitimi | 53 | Tüm personel | 12 ayda bir yenilenecek |
| 6 | Sertifikalı İlk Yardımcı | 53 | Tüm personel | Sözleşme süresince 1 kere alınacak. (Geçerlilik süresi:36 ay) |
| 7 | Sepetli Vinç Ehliyeti (G sınıfı Ehliyet) | 30 | Her ENH ve Atölye ekibinde kesinlikle en az 3 kişi (çalışan personel içinde toplamda 30 kişi) |  |
| 8 | SRC Belgesi | 30 | Her ENH ve Atölye ekibinde kesinlikle en az 3 kişi (çalışan personel içinde toplamda 30 kişi) |  |
| 9 | Forklift Kullanımı Eğitimi ve Forklift Ehliyeti | 10 | Her ENH ve Atölye ekibinde kesinlikle en az 1 kişi (çalışan personel içinde toplamda 10 kişi) |  |
| 10 | Kaynak Operatörlüğü ve Oksijen Kaynağı Kullanma Yetki Belgesi | 2 | Atölye Ekibinde 2 kişi |  |
| 11 | Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Raporu | 53 | Tüm Personel | 12 ayda bir yenilenecek |

| ÇALIŞMA EL ALETLERİ TABLOSU (TABLO-4) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SIRA | MALZEMENİN NİTELİĞİ | TOPLAM MİKTARI | BİRİMİ | Standartlar/Detaylar/TEKNİK ÖZELLİKLER |
| 1 | Takım Çantası | 12 | ADET | Boyutlar: 48x38x17,8 Profesyonel kullanıma uygun dayanıklı dış yüzey Güçlü metal kilitler Değiştirilebilir iç seperasyon. Ağır Hizmete Uygun, Metal Kulplu 4 Bölmeli, 1’i çıkarılabilir kutulu/Organizatörlü 1.sınıf ABS Malzemeden üretilmiş olacaktır. |
| 2 | Pense | 12 | ADET | Ürün özel alaşımlı çelikten mamul edilmiş olup dışı krom kaplı, kesici ağızları indüksiyonda sertleştirilmiş olacaktır. Ürün uzunluğu 180 mm olacaktır. Ürün 1000 V izoleli olacaktır. TS 60, TS ISO 5746, DIN ISO 5746 ve IEC 60900 standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. |
| 3 | Tornavida | 12 | ADET | Ürün krom vanadyum çeliğinden olup dışı krom kaplı, ucu siyah oksit ve PP saplı olacaktır. Ürünler düz ve yıldız uçlu, uzunluğu 5x100 ve 9x200 mm olacaktır. TS ISO 2380-1 ve DIN ISO 2380-1 standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. |
| 4 | Kargaburun | 12 | ADET | Ürün özel alaşımlı çelikten mamul edilmiş olup, kesici ağızlar indüksiyonda sertleştirilmiş olacaktır. Ürün düz uçlu olacaktır. Ürün uzunluğu 200 mm olacaktır. TS 60, TS ISO 5745 ve DIN ISO 5745 standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. |
| 5 | Yan keski | 12 | ADET | Ürün özel alaşımlı çelikten mamul edilmiş olup dışı krom kaplı, kesici ağızları indüksiyonda sertleştirilmiş olacaktır. Ürün uzunluğu 160 mm olacaktır. Ürün 1000 V izoleli olacaktır. TS 60, TS ISO 5749, DIN ISO 5749 ve IEC 60900 standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. |
| 6 | Kurbağacık (küçük ve büyük boy) | 12 | TAKIM | Ürün krom vanadyum çeliğinden olup dışı krom kaplı ve PVC izoleli olacaktır Ürün uzunluğu 8 ve 12 inç olacaktır. TS ISO 6787 standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. |
| 7 | Maşalı boru anahtarı (2 inç boyutunda) | 12 | ADET | Krom vanadyum, Dişleri indüksiyonda sertleştirilmiş, Elektrostatik boyanmış TS 3796, DIN 5234, |
| 8 | Alyan takım | 12 | TAKIM | Ürün krom vanadyum çeliğinden olup dışı nikel kaplı olacaktır. Anahtar takımı altı köşe olup 12 parçadan oluşacaktır ve metrik ölçülerde olacaktır. TS ISO 2936 standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. |
| 9 | İki ağız anahtar takımı | 12 | TAKIM | Ürün krom vanadyum çeliğinden olup dışı krom kaplı olacaktır. Anahtar takımı 12 parçadan oluşacaktır ve metrik ölçülerde olacaktır. TS ISO 10102 ve DIN 3110 standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. |
| 10 | Lokma takımı | 12 | TAKIM | 1/4" Altı Köşe Lokma Takımı Socket Wrench Set 1/4"mm 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 140 - 115 - 100 - 50 - 38 |
| 11 | Yıldız iki ağız anahtar takımı | 12 | TAKIM | Ürün krom vanadyum çeliğinden olup dışı krom kaplı olacaktır. Anahtar takımı 12 parçadan oluşacaktır ve metrik ölçülerde olacaktır. TS ISO 10104 ve DIN 838 standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. |
| 12 | Demir kesme makası | 12 | ADET | Özel alaşımlı çelik, kesici ağızları indüksiyonda sertleştirilmiş, elektrostatik boyanmış çeneler ve bağlantı parçaları dövme olacaktır. Uzunluğu 24 inç ve kesme kapasitesi 10 mm olacaktır. |
| 13 | Kancalı Yük kaldırma zinciri | 12 | ADET | Kapasite : 2 Ton Uzunluk: 2,8 metre Q:7,1 MM |
| 14 | Demir testere | 12 | ADET | Uzunluk: 300 mm Ağırlık: 540 Gr |
| 15 | Telsiz | 12 | TAKIM | 2 adet El telsizi8 adet 1,2V 850 mAh NiMh şarj edilebilir pil (AA size)1 adet 2’li masa üstü şarj cihazıÖzellikler:10 Km'ye Kadar Görüşme Mesafesi 8 Kanal121 alt kanalTitreşimli Uyarı (VibrAlertTM)Sesli otomatik gönderme (VOX) özelliği10 Kanal HafızasıÇağrı Uyarısı (10 farklı ton seçeneği)Anlaşıldı / Doğrulama Sinyali (açık/kapalı)Aydınlatmalı LCD EkranGüç tasarrufuTarama (ana ve alt kanallar)Kulaklık , mikrofon, şarj girişiPil seviyesi göstergesiTuşlama Tonu (açık/kapalı)Tuş Kilidiİzin/Ruhsat ve Kullanım Ücreti Gerekmez2 Yıl Garanti |
| 16 | Pensampermetre | 12 | ADET | ·3-5/6 dijit, 6,000 count büyük ekran ·Çene çapı: 50 mm min VFD-V & Hz – En değişken frekans sürücülerinde V/Hz ·3/sn Hızlı ölçüm güncelleme ·Büyük AC/DC Hall-effect 51mm çapında çene ·AmpTipTM Düşük Akım Kademesinde Kalibre edilmiş ince İletkenler için çene ucu ·AC+DC AC True RMS gerilim ve akım fonksiyonları ·Tüm fonksiyonlarda 1000VAC/DC giriş koruma ·Otomatik Güç Kapatma ·Data HOLD ·MAX/MIN/AVG Kayıt Modları(Auto Ranging) ·DCA, DC+ACA Kademelerinde DC-Zero Modu ile Relative mod(Auto-ranging) ·Hızlı 80ms PEAK-RMS modu ile hızlı akımları yakalama ·Anlık +Peak & -Peak yakalamak için 5ms CREST Modu ·Arka Aydınlatmalı kolay okunabilir LCD Ekran ·Karanlık Mekanlarda kolay kullanım için Flash Aydınlatma ·Non-Contact EF-Detection (NCV) ·Daha hassas göstergeler için Prob-Bağlantılı EF-Detection ·Şebeke Girişi için 3Ф-Rotasyon-R(Prob-temaslı) ·Motorlar için 3Ф-Rotasyon-m(Yüksek Hassasiyet Modu) (Prob-temaslı) ·K Tipi Sıcaklık -10°C -400°C seçilebilir ·DCμA 200.0μA - 2000μA kademeleri arasında (kablo aracılığıyla) HVAC alev sensörleri ·DC+ACA Kademeleri 60.00A – 1000.0A + AmpTip TM DC+ACA 20.00 Kademesi ·DCA Kademeleri 60.00A – 1000.0A + AmpTipTM DCA 20.00A Kademesi ·ACA Kademeleri 60.00A – 1000.0A + AmpTipTM ACA 20.00A Kademesi ·DC+ACV 600.0V- 1000 V Kademesi ·DCV 600V-1000V Kademesi ·ACV 600V-1000V Kademesi ·Ohm 600.0Ω-60.00kΩ Kademeleri ·Cx kademeleri 200.0μF-2500μF başlangıç ve çalıştırma motor kapasiteleri için ·Diyod testi; Hızlı Akustik, Süreklilik ·Hat-Seviye ACV Frekansı 10.00Hz- 999.9Hz ·Yumuşak Taşıma Çantası ·Pil erişim kapaklı yangına karşı korumalı kap ·8kV 1.2/50μS yıldırıma karşı geçici koruma ·LVD EN61010-2-032 & EN61010-1 CAT III 600V & CAT IV 300V ·EMC EN61326-1:2006 (EN55022, EN61000-3-2/-3 & EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11) |
| 17 | El feneri | 12 | ADET | Boyutlar:29 cm 24 cm 24 cm Işık Özelliği:Power Led 100 W Işık Mesafesi:500 - 750 mt Işık Rengi: Güçlü Beyaz Çalışma Süresi:6-10 Saat Gövde Malzemesi:Sert Plastik Kullanım Şekli:2 modda Aydınlatma Orta, Yüksek, Kullanım Özellikleri:Elde ve Düz Zemine Sabitlenerek, Teknik Özellikleri:Şarj Edilebilir Akü 220/240 Watt 50/60 Hz ( 2 x 6 V .4 AH ) Kutu İçeriği:Ürün, Araç Çakmaklığı , Taşıma Askısı ,Şarj Adaptörü Ampül Ömrü :100.000 Saattir |
| 18 | Elektrik Hat Tüfegi (Topraklama Tüfeği) | 12 | ADET | TEDAŞ kabul kriterlerine uygun olacaktır. |
| 19 | OG Dedektörü (36 KV OG NEON LAMBALI GERİLİM KONTROL KALEMİ) | 12 | ADET | Sesli, Işıklı olacaktır. TEDAŞ kabul kriterlerine uygun olacaktır. Ayrıca Boyutları TEDAŞ kriterlerine uygun olacak. |
| 20 | HAT TOPRAKLAMA TEÇHIZATI (36 KV) | 12 | ADET | TEDAŞ kabul kriterlerine uygun olacaktır. |
| 21 | OG SIGORTA PENSESI | 12 | ADET | TEDAŞ kabul kriterlerine uygun olacaktır. |
| 22 | OG Sigorta çantası | 12 | ADET | TEDAŞ kabul kriterlerine uygun olacaktır. |
| 23 | 36 KV HAT MANEVRA ISTANKASI | 12 | ADET | TEDAŞ kabul kriterlerine uygun olacaktır. |
| 24 | Ay Zımbası (Ay Burcu) | 12 | ADET | TEDAŞ kabul kriterlerine uygun olacaktır. |
| 25 | Topraklama klempi | 12 | ADET | TEDAŞ kabul kriterlerine uygun olacaktır. |
| 26 | Kapma | 12 | ADET | 3 ton kapasite |
| 27 | Bucurgat | 12 | ADET | 3 ton kapasite |
| 28 | Mandikapan tek dilli makara | 12 | ADET | ·Yandan açılır olacaktır. Ürün uzunluğu 8 ve 12 inç olacaktır. ·1 ton kapasiteli |

| TABLO-5 PERSONEL İAŞE TABLOSU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AYLIK MALZEME | Personel (Miktar) | 2 Yıl (24 Ay) | Sözleşme Süresince Toplam Miktar |
| 250 Gr Çay | 53 | 24 | 318 KG |
| 500 Gr Şeker | 53 | 24 | 636 KG |
| 500 ml sıvı el Sabunu | 53 | 24 | 636 L |
| 500 gram toz çamaşır deterjanı | 53 | 24 | 636 KG |
| 500 ml sıvı bulaşık deterjanı | 53 | 24 | 636 L |
| 2 Adet Kağıt Havlu | 53 | 24 | 2544 ADET |
| Karton Bardak 7 oz (30 lu paket) | 53 | 24 | 38160 ADET |
| Çamaşır Suyu (500 ml) | 53 | 24 | 636 L |
| Temizlik Bezi (5’Li PAKET) | 53 | 24 | 6360 ADET |
| 1 takım Temizlik Seti (Kova-Paspas-Sap)** **6 ayda bir verilecek. | 10 | 24 | 40 SET |